MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos

modul rendszerű

kifutó szakképesítés részére

SZINTVIZSGA GYAKORLATI FELADATA

A szintvizsga időtartama: 240 perc

Elérhető pontszám: 100 pont

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos szakképesítésnél a szintvizsga időpontja

12. évfolyam végén

„A” feladat

Kívül, belül aljazott, osztóbordával ellátott ajtókeret készítése.

- A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

- Elérhető maximális pontszám: 100 pont.

A méretek a Szintvizsga Bizottság Elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók.

Műszaki leírás

Az ajtókeret alapanyaga gyalult lucfenyő, külmérete 250x295 mm. A keret 45x21 mm keresztmetszetű, ollós csappal összeépített, kívül, belül 2/3-ad mélységig aljazott, a külső aljazás szélessége 6 mm. A függőleges osztó fészkes vésett csappal csatlakozik a kerethez és belül mindkét hosszanti élén aljazott a betét elhelyezéséhez. A keret belső élei és az osztó mindkét éle 5x60o-os szögben kifelé ferdítettek.

A keret külső és belső felülete csiszolt legyen, a további éleken minimális élelszedéssel!

Feladat:

Készítse el az adott rajz és műszaki leírás alapján az ajtókeretet, egy függőleges osztóval!

A feladat leírása:

- Határozza meg a keret külméretének megfelelő alkatrészméreteket, készítsen szabásjegyzéket!

- Szabja le a kész keresztmetszetre munkált, folyóméterben rendelkezésre álló (külső alj kimunkálása hiányzik) anyagból az alkatrészeket!

- Rajzolja össze az alkatrészeket!

- Végezze el a csapozás műveleteit!

- Szárazon történő összeállítás után ellenőrizze a méreteket, a megfelelő szögeket, végezze el a belső felületek tisztítását, majd faipari ragasztóval véglegesen állítsa össze a keretdarabokat!

- A ragasztó megkötése után végezze el a keretdarabok pontos méretre vágását, a külső aljazást, a felületek tisztítását.

Anyagjegyzék:

- Keresztmetszetre munkált lucfenyő anyag folyóméterben

- Ragasztóanyag (faipari ragasztó).

Elkészítendő alkatrészek:

Keret réses darab	2 db

Keret csapos darab	2 db

Függőleges osztóborda	1 db

A munka megkezdése előtt a tanulókkal ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján tevékenységüket értékelik.

Szerszámjegyzék

- illesztő fűrész, nyakaló fűrész, keretes fűrész,

- 2/2-es simítógyalu,

- párkánygyalu,

- színlőpenge,

- laposvéső (8-16 mm)

- fabunkó,

- kalapács,

- rajz- és mérőeszközök (ceruza, mérőszalag, derékszög, párhuzamvonalzó),

- csiszolófa, csiszolópapír,

- pillanatszorítók.

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE

„A” feladat

| Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  | Asztalos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tétel: A |  |
| Sorszám |  | Anyagkiválasztás | Szabásjegyzék | Csapok kialakítása, pontossága | Külső aljazás kialakítása, pontossága | Szögek pontossága, keret síktól való eltérése | Felületek tisztítása, élek kialakítása, letörése | Összesen | Érdemjegy |
|  | Név |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 pont | 10 pont | 30 pont | 15 pont | 30 pont | 10 pont | 100 pont |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Az elérhető maximális pontszám: 100p

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

91	100 pont		(5) jeles

71	90 pont		(4) jó

61	70 pont		(3) közepes

51	60 pont		(2) elégséges

0	50 pont		(1) elégtelen

„B” feladat

Kívül, belül aljazott ajtókeret készítése.

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

Nézet, beforgatott metszettel

A méretek a Szintvizsga Bizottság Elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók.

Műszaki leírás

Az ajtókeret fenyőfából készül, melynek külmérete 300x500 mm.

A trapéz alakú ajtókeret egyes ollós csapozással kell összeépíteni, 2/3-ad mély és 6 mm széles aljazással kialakított a keretbetét helye.

Az összeállított keretet körbemarva az ütköző aljazás 14 x 6 mm-es legyen.

Külső és belső felülete csiszolt legyen, élein minimális élelszedéssel.

Feladat:

Készítse el az adott rajz és műszaki leírás alapján az ajtókeretet!

A feladat leírása:

Határozza meg a keret külméretének megfelelő alkatrészméreteket (szabásjegyzéket készítve), végezze el a belső aljazással ellátott kész keresztmetszetű anyagból az alkatrészek leszabását!

Válassza ki a külső lapfelületeket, jelölje össze az alkatrészeket!

Rajzolja össze az alkatrészeket, készítse el a belső aljazást!

Végezze el a csapozás műveleteit!

Szárazon történő összeállítás után ellenőrizze a méreteket, a megfelelő szögeket, végezze el a belső felületek tisztítását, majd faipari ragasztóval véglegesen állítsa össze a keretdarabokat!

A ragasztó megkötése után végezze el a keretdarabok pontos méretre vágását!

Marógépen készítse el az ütköző aljazást!

Végezze el a felültek végleges tisztítását!

Anyagjegyzék:

- Vastagsági méretre gyalult tömör lucfenyő deszka,

- Ragasztóanyag (faipari ragasztó).

Elkészítendő alkatrészek:

Függőleges keretváz	2 db

Vízszintes keretváz	2 db

Szerszámjegyzék

- faipari marógép (a szintvizsga helyén biztosítva oktatóval),

- illesztőfűrész, nyakalófűrész, keretesfűrész,

- 2/2-es simítógyalu,

- párkánygyalu,

- színlőpenge,

- laposvéső (8-16 mm)

- fabunkó,

- kalapács,

- rajz- és mérőeszközök (ceruza, mérőszalag, derékszög, párhuzamvonalzó),

- csiszolófa, csiszolópapír,

- pillanatszorítók

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

„B” feladat

| Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  | Asztalos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tétel: B |  |
| Sorszám | Név | Anyagkiválasztás | Méretjegyzék teljessége, pontossága | Csapok kialakítása, pontossága | Külső aljazás kialakítása, pontossága | Szögek pontossága, keret kivitele | Felületek tisztítása, élek kialakítása, letörése | Összesen |  | Érdemjegy |
|  |  | 5 pont | 20 pont | 25 pont | 15 pont | 25 pont | 10 pont | 100 pont |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

91	100 pont		(5) jeles

71	90 pont		(4) jó

61	70 pont		(3) közepes

51	60 pont		(2) elégséges

0	50 pont		(1) elégtelen

„C” feladat

Ferde oldalú virágláda elkészítése.

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A méretek a Szintvizsga Bizottság Elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók.

Műszaki leírás

A virágláda alapanyaga lucfenyő, befoglaló méretei 200x200x228 mm. A virágláda oldallapjai egymáshoz nyitott fecskefarkú fogazással kapcsolódnak. A fenéklap felső élei 4x45o-os szögben legyenek letörve. A fenéklap a virágláda oldallapjaihoz facsavarokkal rögzített. A 4 db láb a fenéklap aljához ragasztással legyen felerősítve. A végleges összeépítés után a fenéklap és az oldallapok találkozása (illesztése) gyalulással és csiszolással történik, a fecskefarkú csapozások pedig csiszolással szintbehozottak. Külső felülete csiszolt, felső élein minimális élelszedéssel.

Feladat:

Készítsen el az adott rajz és műszaki leírás alapján egy ferde oldalú virágládát!

A feladat leírása:

- Határozza meg a virágláda befoglaló méreteinek megfelelő elemek méreteit, készítsen szabásjegyzéket, végezze el az elemek leszabását!

- Válassza ki a lapfelületeket, jelölje (és sorszámozza) össze az elemeket!

- Rajzolja rá az illeszkedő oldalakra a fogakat!

- Végezze el a fogazás műveleteit!

- Az oldallapok szárazon történő összeállítása után ellenőrizze a méreteket, a megfelelő szögeket, végezze el felületek tisztítását, majd faipari ragasztóval véglegesen állítsa össze az oldallapokat!

- Készítse el a fenéklapot, és méretjelölés után ragasztással rögzítse a fenéklemezre a lábakat!

- Illessze össze a láda oldalát a fenéklemezzel, majd véglegesen rögzítse össze csavarozással!

- Száradás után végezze el a virágláda külső felületeinek a végleges csiszolását és tisztítását!

Anyagjegyzék:

- Vastagsági méretre gyalult lucfenyő deszka

- Ragasztóanyag (faipari ragasztó)

- 3/50 facsavar

- 40-es huzalszeg

Elkészítendő alkatrészek:

Réses oldallap	2 db

Fogazott oldallap	2 db

Fenéklemez	1 db

Láb	4 db

Szerszámjegyzék

- illesztőfűrész, nyakalófűrész, keretesfűrész,

- 2/2-es simítógyalu,

- párkánygyalu,

- színlőpenge,

- laposvéső (8-16 mm)

- fabunkó,

- kalapács,

- rajz- és mérőeszközök (ceruza, mérőszalag, derékszög, párhuzamvonalzó),

- csiszolófa, csiszolópapír,

- pillanatszorítók.

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE

„C” feladat

| Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  | Asztalos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tétel: C |
| Sorszám | Név | Anyagkiválasztás | Méretjegyzék teljessége, pontossága | Fogazások kialakítása, pontossága | Illesztések kialakítása, pontossága | Szögek pontossága, kivitele | Felületek tisztítása, élek kialakítása, letörése | Összesen | Érdemjegy |
|  |  | 5 pont | 20 pont | 30 pont | 25 pont | 10 pont | 10 pont | 100 pont |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

91	100 pont		(5) jeles

71	90 pont		(4) jó

61	70 pont		(3) közepes

51	60 pont		(2) elégséges

0	50 pont		(1) elégtelen

„D” feladat

Egyenes oldalú virágláda elkészítése.

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A méretek a Szintvizsga Bizottság Elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók.

Műszaki leírás

A virágláda alapanyaga 20 mm vastag gyalult lucfenyő, befoglaló méretei 200x200x170 mm. A virágláda oldallapjai egymáshoz nyitott fecskefarkú fogazással kapcsolódnak. A fenéklap külmérete 210x210x20 mm, felső élei 45 fokos szögben legyenek letörve. A fenéklap a virágláda oldallapjaihoz alulról szeggel rögzített. A végleges összeépítés után a fenéklap és az oldallapok találkozása (illesztése) gyalulással és csiszolással történik, a fecskefarkú csapozások pedig csiszolással szintbehozottak. Külső felülete csiszolt, felső élein minimális élelszedéssel.

Feladat:

Készítsen el az adott rajz és műszaki leírás alapján egy egyenes oldalú virágládát!

A feladat leírása:

- Határozza meg a virágláda befoglaló méreteinek megfelelő elemek méreteit, készítsen szabásjegyzéket, végezze el az elemek leszabását!

- Válassza ki a lapfelületeket, jelölje (és sorszámozza) össze az elemeket!

- Rajzolja meg a réses darabokat, végezze el a vésés műveleteit!

- Rajzolja meg a fecskefarkú fogakat, végezze el a fogkialakítás műveleteit!

- Az oldallapok szárazon történő összeállítása után ellenőrizze a méreteket, a megfelelő szögeket, végezze el felületek tisztítását, majd faipari ragasztóval véglegesen állítsa össze az oldallapokat!

- Készítse el a fenéklapot, és méretjelölés után szegezéssel rögzítse a fenéklemezre!

- Illessze össze a láda oldalát a fenéklemezzel, majd véglegesen rögzítse össze csavarozással!

- Száradás után végezze el a virágláda külső felületeinek a végleges csiszolását és tisztítását!

Anyagjegyzék:

- Vastagsági méretre gyalult lucfenyő deszka

- Ragasztóanyag (faipari ragasztó)

- 40-es huzalszeg

Elkészítendő alkatrészek:

Réses oldallap	2 db

Fogazott oldallap	2 db

Fenéklemez	1 db

Szerszámjegyzék

- illesztőfűrész, nyakalófűrész, keretesfűrész,

- 2/2-es simítógyalu,

- párkánygyalu,

- színlőpenge,

- laposvéső (8-16 mm)

- fabunkó,

- kalapács,

- rajz- és mérőeszközök (ceruza, mérőszalag, derékszög, párhuzamvonalzó),

- csiszolófa, csiszolópapír,

- pillanatszorítók.

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE

„D” feladat

| Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  | Asztalos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tétel: D |  |
| Sorszám | Név | Anyagkiválasztás | Méretjegyzék teljessége, pontossága | Fogazások kialakítása, pontossága | Illesztések kialakítása, pontossága | Felületek tisztítása, élek kialakítása, letörése | Összesen |  | Érdemjegy |
|  |  | 5 pont | 20 pont | 30 pont | 25 pont | 20 pont | 100 pont |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A munka megkezdése előtt a tanulókkal ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján tevékenységüket értékelik. Az értékelésnél a felsorolt minőségi szempontokat kell figyelembe venni!

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

91	100 pont		(5) jeles

71	90 pont		(4) jó

61	70 pont		(3) közepes

51	60 pont		(2) elégséges

0	50 pont		(1) elégtelen

„E” feladat

Falipolc készítése

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A méretek a Szintvizsga Bizottság Elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók.

Műszaki leírás

A falipolc lucfenyőfából készüljön, befoglaló mérete 340x198x80 mm.

A polc falra merőleges, profilra vágott két oldalát összefogja egy köldökcsapokkal rögzített polcelem, melyet felül az oldalak hátsó éleibe teljes anyagvastagságig beeresztett hevederkötésű léc rögzít. A polc alatt elforgatható és kivehető rúd található, melyet egyik oldalon saját csap, a másik oldalon kivehető köldökcsap rögzít.

A falipolc minden eleme csiszolt, enyhe élelszedéssel.

Feladat:

Készítsen el az adott rajz, a sablon és a műszaki leírás alapján egy falipolcot!

A feladat leírása:

- Határozza meg a falipolc külméretének megfelelő alkatrészméreteket, készítsen szabásjegyzéket, végezze el az elemek leszabását!

- Válassza ki a lapfelületeket, jelölje össze az elemeket!

- Sablon alapján rajzolja be, és vágja ki az oldalakat, munkálja meg pontos méretre (ív kivágás, ráspolyozás, csiszolás)!

- Rajzolja össze az alkatrészeket, jelölje a furatokat, csapokat!

- Fúrja ki az oldalak és a polcelem köldökcsap helyeit, az előre elkészített alsó tartórúd furatait!

- Alakítsa ki a felső összekötő hevedert, vésse ki a heveder hornyait!

- Szárazon történő összeállítás után ellenőrizze a méreteket, a megfelelő szögeket, végezze el a felületek tisztítását, majd faipari ragasztóval véglegesen állítsa össze a kötéseket!

- Száradás után végezze el a polc felületeinek csiszolását, tisztítását!

- Helyezze be a kész alsó rudat, rögzítse a hozzávaló csappal!

Anyagjegyzék:

- Vastagsági méretre gyalult tömör lucfenyő deszka

- Rögzítő csap az alsó rúdhoz

- Köldökcsapok (átmérő 8 mm)

- Ragasztóanyag (faipari ragasztó)

Elkészítendő alkatrészek:

Függőleges oldalak	2 db

Vízszintes polcelem	1 db

Vízszintes merevítő léc	1 db

Szerszámjegyzék

- illesztőfűrész, kanyarítófűrész, keretesfűrész, dekopírfűrész

- 2/2-es simítógyalu,

- színlőpenge,

- laposvéső (8-16 mm)

- fabunkó,

- kalapács,

- rajz- és mérőeszközök (ceruza, mérőszalag, derékszög, szögmérő, párhuzamvonalzó),

- ráspoly, csiszolófa, csiszolópapír,

- kézi fúrógép, fafúrók

- pillanatszorítók.

A munka megkezdése előtt a tanulókkal ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján tevékenységüket értékelik. Az értékelésnél a felsorolt minőségi szempontokat kell figyelembe venni.

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE

„E” feladat

| Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  | Asztalos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tétel: E |  |
| Sorszám | Név | Anyagkiválasztás | Szabásjegyzék | Csapok, illesztések kialakítása, pontossága | Végelemek kialakítása, méretpontossága | Felületek tisztítása, élek kialakítása, letörése | Összesen |  | Érdemjegy |
|  |  | 5 pont | 10 pont | 40 pont | 25 pont | 20 pont | 100 pont |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

91	100 pont		(5) jeles

71	90 pont		(4) jó

61	70 pont		(3) közepes

51	60 pont		(2) elégséges

0	50 pont		(1) elégtelen

„F” feladat

Gerébtokos ablak tokszerkezet készítése.

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A méretek a Szintvizsga Bizottság Elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók.

Műszaki leírás

A gerébtok fenyőfából készüljön, névleges mérete 600x600 mm.

A rajzon megadott méretű tokszelvények egymáshoz ragasztott ollós csapozással illeszkedjenek. A tokszelvények csiszoltak legyenek, éleik dörzsvászonnal tompítva.

Az alsó tokszárba horony legyen kiképezve, a vízlevezető bádog csatlakozásához.

Feladat:

Készítsen el az adott rajz és műszaki leírás alapján egy gerébtokos ablaktokot!

A feladat leírása:

- Határozza meg a tok befoglaló méreteit, készítsen szabásjegyzéket, végezze el az elemek leszabását!

- Alakítsa ki a rajz szerinti keresztmetszeti méreteket gépi gyalulással!

- Határozza meg a szelvényhosszakat, jelölje az elemekre!

- Készítse el a tok aljazását!

- Rajzolja össze a tok alkatrészeit, a réseket és a csapokat!

- Végezze el a csapozás műveleteit!

- Szárazon történő összeállítás után ellenőrizze a méreteket, a megfelelő szögeket, végezze el a belső felületek tisztítását, majd faipari ragasztóval véglegesen állítsa össze a keretdarabokat!

- Száradás után végezze el a tok részeinek a megadott méretre való vágását, felületeinek tisztítását!

Anyagjegyzék:

- Tömör erdei fenyő zárléc a 43x65 mm befoglaló keresztmetszeti méretű szelvénynek megfelelően.

- Ragasztóanyag (faipari ragasztó)

Elkészítendő alkatrészek:

Függőleges tokszár	2 db

Vízszintes felső tokszár	1 db

Vízszintes alsó tokszár	1 db

Szerszámjegyzék

- vastagsági gyalugép,

- illesztőfűrész, nyakalófűrész, keretesfűrész,

- 2/2-es simítógyalu,

- párkánygyalu,

- színlőpenge,

- laposvéső (8-16 mm)

- fa ráspoly,

- fabunkó,

- kalapács,

- rajz- és mérőeszközök (ceruza, mérőszalag, derékszög, párhuzamvonalzó),

- csiszolófa, csiszolópapír,

- pillanatszorítók.

A munka megkezdése előtt a tanulókkal ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján tevékenységüket értékelik. Az értékelésnél a felsorolt minőségi szempontokat kell figyelembe venni!

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE

„F” feladat

| Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  | Asztalos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tétel: F |  |
| Sorszám | Név | Anyagkiválasztás | Szabásjegyzék | Csapok kialakítása, pontossága | Aljazás kialakítása, pontossága | Szögek pontossága, tok síktól való eltérése | Felületek tisztítása, élek kialakítása, letörése | Összesen | Érdemjegy |
|  |  | 5 pont | 10 pont | 30 pont | 15 pont | 30 pont | 10 pont | 100 pont |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

91	100 pont		(5) jeles

71	90 pont		(4) jó

61	70 pont		(3) közepes

51	60 pont		(2) elégséges

0	50 pont		(1) elégtelen

„G” feladat

Gerébtokos ablak nyílószárny elkészítése készen kapott tokhoz.

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A méretek a Szintvizsga Bizottság Elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók.

Műszaki leírás

Az egyrétegű gerébtokos ablak nyíló szárnya erdei fenyőfából készüljön, névleges mérete 600x600 mm. A tok legnagyobb keresztmetszeti mérete 65x43 mm, a szárnyé 45x43 mm, a vízvetőé 29x22 mm. Az elemek egyes ollós csappal összeépítettek, a vízvető ragasztással és csavarozással rögzített a szárny alsó részéhez. Az ütköző alj mérete12x24 mm.

A felületek csiszoltak legyenek, éleik csiszolóvászonnal tompítva.

Feladat:

Készítse el az adott rajz és műszaki leírás alapján az előre elkészített tokhoz az ablakszárnyat!

A feladat leírása:

- Határozza meg a szárny külméretének meghatározásához szükséges hosszméreteket, készítsen szabásjegyzéket, végezze el az alkatrészek leszabását!

- Alakítsa ki a rajz alapján a szelvény profilokat gépi marással!

- Jelölje össze az alkatrészeket!

- Végezze el a csapozás műveleteit!

- Szárazon történő összeállítás után ellenőrizze a méreteket, a megfelelő szögeket, végezze el a belső felületek tisztítását, majd faipari ragasztóval véglegesen állítsa össze a keretdarabokat!

- Készítse el a vízvetőt!

- Száradás után végezze el a szárny külső aljazását asztalos marógépen, ellenőrizze a tokhoz való illeszkedést, majd végezze el a felületek tisztítását!

- Ragasztással és csavarozással rögzítse a vízvetőt a szárnyra!

Anyagjegyzék

- 45x43 mm keresztmetszeti méretű szelvény, gyalult kivitelben

- Ragasztóanyag (faipari ragasztó)

- 3/50 facsavarok

Összeállítandó alkatrészek:

Függőleges szárnyprofil (réses darab)	2 db

Vízszintes szárnyprofil (csapos darab)	2 db

Vízvezető	1 db

Szerszámjegyzék

- gyalugép,

- marógép,

- illesztőfűrész, nyakalófűrész, keretesfűrész,

- 2/2-es simítógyalu,

- párkánygyalu,

- színlőpenge,

- laposvéső (8-16 mm)

- fa ráspoly,

- fabunkó,

- kalapács,

- rajz- és mérőeszközök (ceruza, mérőszalag, derékszög, párhuzamvonalzó),

- csiszolófa, csiszolópapír,

- pillanatszorítók.

A munka megkezdése előtt a tanulókkal ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján tevékenységüket értékelik. Az értékelésnél a felsorolt minőségi szempontokat kell figyelembe venni!

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE

„G” feladat

| Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  | Asztalos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tétel: G |
| Sorszám | Név | Anyagkiválasztás | Szabásjegyzék | Csapok kialakítása, pontossága | Külső és belső aljazás kialakítása, pontossága | Szögek pontossága, szárny síktól való eltérése | Felületek tisztítása, élek kialakítása, letörése | Összesen | Éremjegy |
|  |  | 5 pont | 10 pont | 30 pont | 15 pont | 30 pont | 10 pont | 100 pont |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

91	100 pont		(5) jeles

71	90 pont		(4) jó

61	70 pont		(3) közepes

51	60 pont		(2) elégséges

0	50 pont		(1) elégtelen

„H” feladat

Ülőzsámoly elkészítése

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A méretek a Szintvizsga Bizottság Elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók.

Műszaki leírás

Az ülőzsámoly fenyőfából készüljön, befoglaló méretei 330x190x250 mm.

Az ülőzsámoly lábai félig takart fecskefarkú fogazással kapcsolódjanak az ülőlaphoz. A lábak merőlegesek legyenek az ülőlap síkjára.

A lábak összekötő eleme fecskefark alakú hevederrel csatlakozzon a lábakhoz.

Az ülőlapba középen 30 x 100 mm befoglaló méretű, végein félkörben záródó fogónyílás legyen kialakítva. A lábak készen kialakítottak a rajzon megadott függőleges és alsó éleik mentén, a rajzon megadott mintának megfelelően.

Az elemek összeépítése után a lábak és az ülőlap találkozása (illesztése) gyalulással és csiszolással történjen.

Külső és belső felülete csiszolt legyen, az ülőlap felső élein minimális élelszedéssel.

Feladat:

Készítsen el az adott rajz és műszaki leírás alapján egy ülőzsámolyt!

A feladat leírása:

- Határozza meg az ülőzsámoly ülőlap és a lábösszekötő elemeinek méreteit a rajz és a műszaki leírás alapján, készítsen szabásjegyzéket, válassza ki a lapfelületeket, végezze el az elemek leszabását!

- Jelölje (és sorszámozza) össze az elemeket!

- Rajzolja rá az ülőlapra a lábak csapozásaihoz igazodó rések kiosztását, méreteit a rajz szerint.

- Végezze el a csaphelyek kialakítását, majd rajzolja rá a lábakra a csapok kiosztását, méreteit.

- Végezze el a lábak csapozási műveleteit.

- Rajzolja rá az ülőlapra a fogónyílás kifűrészelendő körvonalát, vágja ki a nyílást.

- Az elemek szárazon történő összeállítása után ellenőrizze a méreteket, szögeket, a lábak közzé szabja be az alsó összekötő elemet (a csaphosszak figyelembevételével).

- Az elemek összerajzolása után az összekötő végein alakítsa ki a lábak belső oldalán a csapok helyét, majd a fecskefark alakú csapokat.

- Szárazon történő ismételt összeállítás során ellenőrizze az illeszkedéseket, méreteket és szögeket.

- Végezze el a belső felületek, ívek és a fogónyílás tisztítását.

- Faipari ragasztóval véglegesen állítsa össze az ülőzsámoly elemeit, ellenőrizze a szögeket.

- Száradás után alakítsa ki a végleges külső felületet.

Anyagjegyzék

- Vastagsági méretre gyalult lucfenyő deszka és léc (a rajzi méreteknek megfelelően)

- Ragasztóanyag (faipari ragasztó)

Összeállítandó alkatrészek:

Láb	2 db

Ülőlap	1 db

Összekötő léc	1 db

Szerszámjegyzék

- illesztőfűrész, nyakalófűrész, kanyarítófűrész, lyukfűrész,

- fúrógép fúrószárral,

- 2/2-es simítógyalu,

- színlőpenge,

- laposvéső (8-16 mm)

- fabunkó,

- kalapács,

- rajz- és mérőeszközök (ceruza, mérőszalag, derékszög, szögmérő, párhuzamvonalzó),

- csiszolófa, csiszolópapír,

- pillanatszorítók

- körző.

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE

„H” feladat

| Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  | Asztalos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tétel: H |
| Sorszám | Név | Anyagkiválasztás | Szabásjegyzék | Fogazások kialakítása, pontossága | Külméretek, szögek pontossága | Fogónyílás kialakítása | Felületek tisztítása, élek kialakítása, letörése | Összesen | Érdemjegy |
|  |  | 5 pont | 10 pont | 35 pont | 25 pont | 10 pont | 15 pont | 100 pont |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

91	100 pont		(5) jeles

71	90 pont		(4) jó

61	70 pont		(3) közepes

51	60 pont		(2) elégséges

0	50 pont		(1) elégtelen

I feladat

„Csónak” formájú faliszekrénybe közézáródó, belső aljazással ellátott ajtókeret készítése.

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A méretek a Szintvizsga Bizottság Elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók.

Műszaki leírás

- A korpuszt a tanulók készen kapják! Az alsó polc beépítése takart hevederezéssel, a középső és a felső köldökcsappal épül össze az oldalakkal.

- A lenyíló ajtókeret közézáródó, felül idegencsappal az alsó sarkoknál ollós csappal épül össze. Az ajtófríz keresztmetszete: 40x18 mm. A keret belső élébe 6x12 mm-es 2/3-os aljazás található. Az ajtókeret mozgatását annak alsó élére szerelt 2 db zsanér biztosítja, a rögzítését 2 db golyós csappantyú elhelyezésével kell megoldani. Az ajtókeretet a megfoghatóság miatt esztergályozott gombbal látjuk el.

- A munkadarabok belső és külső felülete csiszolt, az éleken minimális élletöréssel.

Feladat:

Készítse el a kész korpuszhoz az adott rajz és műszaki leírás alapján az ajtókeretet, vasalja fel és szerelje be!

A feladat leírása:

- Rajzolja össze az ajtókeret a műhelyrajz szerint a kész keresztmetszeti méretű, de hosszban szabászméretű alkatrészekből!

- Tisztítsa meg az ajtókeret belső éleit, a keretet szárazon állítsa össze, ellenőrizze a méreteket, a megfelelő szögeket, majd faipari ragasztóval véglegesen állítsa össze a keretdarabokat!

- Ajtókeretnél az idegencsap külső kiálló részeit fűrészelje le, és tisztítsa meg!

- Az ajtókeretet illessze be a korpuszba!

- A kész ajtókeret alsó élére 2 db 30x26 mm-es zsanért szerelje fel, majd ezt követően annak felső éleibe a golyós csappantyúk helyét fúrja ki, és a csappantyúkat helyezze be!

- Az ajtókeretre csavarral a fogantyút rögzítse fel, majd a keretet rögzítse a korpuszhoz!

Anyagjegyzék:

  - Keresztmetszeti méretre gyalult fenyő alkatrészek

  - Ragasztóanyag (faipari ragasztó).

  - Zsanér

  - Csappantyú

  - Gomb

  - Csavarok (gombhoz, zsanérhoz, csappantyú alapelemhez)

Elkészítendő alkatrészek:

Keret réses ívelt darab	2 db

Keret csapos darab	1 db

Szerszámjegyzék

- rajz és mérőeszközök,

- derékszög,

- párhuzamvonalzó,

- illesztő fűrész,

- nyakaló fűrész

- lapos véső /6-8-12 mm/,

- 2/2-es simítógyalu,

- fabunkó,

- szinlőpenge,

- csiszolófa, csiszolópapír

- szúrófűrész,

- pillanatszorítók.

A munka megkezdése előtt a tanulókkal ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján tevékenységüket értékelik. Az értékelésnél a felsorolt minőségi szempontokat kell figyelembe venni!

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

##### Értékelő lap

„I” feladat

| Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  | Asztalos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tétel: I |  |
| Sorszám |  | Anyagkiválasztás | Alkatrészek berajzolása | Csapok kialakítása, pontossága | Keret síktól való eltérése, beillesztése, felvasalása | Felületek tisztítása, élek kialakítása, letörése | Összesen | Érdemjegy |
|  | Név |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 pont | 20 pont | 35 pont | 30 pont | 10 pont | 100 pont |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

91	100 pont		(5) jeles

71	90 pont		(4) jó

61	70 pont		(3) közepes

51	60 pont		(2) elégséges

0	50 pont		(1) elégtelen

J feladat

„Csónak” formájú faliszekrénybe közézáródó fiók készítése.

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A méretek a Szintvizsga Bizottság Elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók.

Műszaki leírás

- A korpuszt a tanulók készen kapják! Az alsó polc beépítése takart hevederezéssel, a középső és a felső köldökcsappal épül össze az oldalakkal.

- A fiók oldal a fiókelővel féligtakart, a fiók hátuljával nyitott fecskefark alakú fogazással épül össze.

- A munkadarabok belső és külső felülete csiszolt, az éleken minimális élletöréssel.

Feladat:

Készítse el a kész korpuszhoz az adott rajz és műszaki leírás alapján a fiókot, és illessze a korpuszhoz!

A feladat leírása:

- Határozza meg a fiók befoglaló méreteinek megfelelő elemek méreteit, készítsen szabásjegyzéket, végezze el az elemek leszabását!

- Válassza ki a lapfelületeket, jelölje (és sorszámozza) össze az elemeket!

- Rajzolja rá az illeszkedő oldalakra a fogakat!

- Végezze el a fogazás műveleteit!

- A fiókelőn végezze el a kivágást 19mm mélyen, a másik mérete a rajzról leolvasható!

- Építse össze a fiók alkatrészeket a műhelyrajz szerint féligtakart-, ill. nyitott fecskefark alakú fogazással!

- Készítse el a fiókárkot!

- Az oldallapok szárazon történő összeállítása után ellenőrizze a méreteket, végezze el felületek tisztítását, majd faipari ragasztóval véglegesen állítsa össze az oldallapokat, és állítsa derékszögbe!

- Készítse el a fenéklapot!

- Helyezze be a fenéklapot a fiókba, majd véglegesen rögzítse szegezéssel!

- Száradás után végezze el a fiók külső felületeinek a végleges csiszolását és tisztítását!

- Fiókot illessze a korpuszba!

Anyagjegyzék:

  - Keresztmetszeti méretre gyalult fenyő alkatrészek,

  - Farostlemez a fiókfenékhez

  - Ragasztóanyag (faipari ragasztó)

  - Szeg a fiók rögzítésére.

Elkészítendő alkatrészek:

Réses oldallap	2 db

Fogazott oldallap	2 db

Fenéklemez	1 db

Szerszámjegyzék

- rajz és mérőeszközök,

- derékszög,

- párhuzamvonalzó,

- illesztő fűrész, keretesfűrész

- lapos véső /8-16 mm/,

- 2/2-es simítógyalu,

- fabunkó,

- szinlőpenge,

- csiszolófa, csiszolópapír

- kézi felsőmarógép, árokkészítéshez árokmaróval,

- pillanatszorítók,

- kalapács,

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉS

„J” feladat

| Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  | Asztalos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tétel: J |  |
| Sorszám |  | Anyagkiválasztás | Méretjegyzék teljessége, pontossága | Fogazások kialakítása, pontossága | Illesztések kialakítása, pontossága | Szögek pontossága, Árkolás kivitele | Felületek tisztítása, élek kialakítása, letörése | Összesen | Érdemjegy |
|  | Név |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 pont | 20 pont | 30 pont | 25 pont | 10 pont | 10 pont | 100 pont |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

91	100 pont		(5) jeles

71	90 pont		(4) jó

61	70 pont		(3) közepes

51	60 pont		(2) elégséges

0	50 pont		(1) elégtelen

K feladat

Támlás óvodai kisszék készítése.

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

Mérete:

támlamagasság:			530 mm

ülőlap magasság:			270 mm

ülőlap szélessége:			300 mm

ülőlap mélysége:			300 mm

A méretek a Szintvizsga Bizottság Elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók.

Műszaki leírás

- A kisszék hátsó lábai az ülőlap magasságától kezdve kissé hátrafelé döntöttek. A hátsó lábak keresztmetszete fölfelé és lefelé egyaránt csökkenő keresztmetszetűek. A két hátsó lábat felül, a háttámlaként szolgáló két háttámla összekötő fészkes vésett csapozással merevíti.

- A káva és a lábak csatlakozása elől szakálas vésett csapozással, hátul vésett csapozással megoldott.

- A kisszék lábait két oldalsó összekötő és egy első összekötő merevíti. Mindegyik fészkes vésett csapozással készül.

- Az ülőlap táblásítása egyenes élillesztéssel történik. Az ülőlap elöl a két szélén kissé lekerekített, hátul a hátsó lábak beékelődése miatt kivágott.

- A kisszék felületi tisztítás után kerül összeépítésre. Alkatrészeinek összeragasztása diszperziós ragasztóval történik.

- Az ülőlap rögzítése a kávához köldökcsappal biztosított.

Feladat:

Készítse el az adott rajzok, a szerszámjegyzék és a műszaki leírás alapján a rendelkezésre álló anyagból a kisszéket! (nem technológiai sorrendben)

1.	Állványszerkezet:

Végezze el:

- a lábak, a káva, az összekötők összerajzolását, pontos méretre alakítását, csapkészítést,

- belső élek tisztítását, állványszerkezet összeépítését derékszögbe, síkba állítását, ragasztását,

- él tompítást, kikészítést,

- köldök-csaphely kifúrását!

2.	Ülőlap:

Végezze el:

- hátsó lábak helyének berajzolását, kivágását

- élek tompítását, kikészítést

- köldökcsaphely összerajzolását, kifúrását

- felületek tisztítását lakkozáshoz

3.	Összeszerelés:

Végezze el:

- az ülőlap rögzítését az állványra köldökcsap ragasztásával

Szerszámjegyzék

- rajz és mérőeszközök,

- derékszög,

- sáskaláb

- párhuzamvonalzó,

- keretes fűrész

- illesztő fűrész, elektromos szúrófűrész,

- duplagyalu

- lapos vésők (6, 10, 25 mm-es)

- ráspoly

- fúró (8 mm-es)

- fúrógép

- csiszolófa, csiszolópapírok

- pillanatszorító (2db 300-as)

- kalapács (fém, fa)

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE

„K” feladat

| Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  | Asztalos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tétel: K |  |
| Sorszám |  | Anyagkiválasztás | Alkatrészek berajzolása, alakhűség | Csapok kialakítása, pontossága | Ülőlap kialakítása, rögzítés pontossága | Állványszerkezet derékszögessége | Felületek tisztítása, élek kialakítása, letörése | Összesen | Érdemjegy |
|  | Név |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 pont | 10 pont | 30 pont | 15 pont | 30 pont | 10 pont | 100 pont |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

91	100 pont		(5) jeles

71	90 pont		(4) jó

61	70 pont		(3) közepes

51	60 pont		(2) elégséges

0	50 pont		(1) elégtelen

„L” feladat

„Szobainas” (ruhatároló) készítése.

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

Mérete:

- Állvány:	magassága:	1039 mm

szélessége:	325 mm

talphosszúsága:	520 mm

- Tároló doboz:

hosszúsága:	450 mm

szélessége:	225 mm

magassága:	90 mm

A méretek a Szintvizsga Bizottság Elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók.

Anyaga:	I. osztályú erdei fenyő és rétegelt lemez csiszolt kivitelben

Műszaki leírás

- A szobainas (ruhatároló) magas lábszerkezetre szerelt vállfa, felső részén kialakított tároló dobozzal.

- A három darab lábszerkezet fenyőfából készül, az oszlop keresztmetszete két oldalra párhuzamosan van kialakítva. Élei letört, felső része félkörívben megmunkált. A két oldalsó oszlop felső vége feles lapolással van megmunkálva, ide fekszik bele a tároló doboz, amit a három oszlop felső furatába kell csavarozni.

- A talp és a láb csavarral épül össze, amelyet összeépítéskor két darab köldökcsap megfelelően megvezet. A középső lábrész nem közvetlenül kapcsolódik a tároló dobozhoz, hanem távolságtartóval (60 mm).

- A tároló doboz elöl fecskefarkú beeresztéssel, hátul félig-takart fecskefarkú fogazással van összeépítve. Fenékrész rétegelt lemez, aljazással van beépítve, rögzítése bognárfejű szeggel történik. A doboz oldala, illetve annak eleje egy oldalra kerekített. A belső részén furatba csatlakozik egy 20 mm átmérőjű legömbölyített rudazat.

- A középső oszlop vége csapozott, ebbe csatlakozik a vállfa. A vállfa előre megmunkált és méretre kialakított, a csaprés előre ki van fúrva.

- A termék nyers, csiszolt kivitelben készül.

Feladat:

Készítse el a megadott rajz és műszaki leírás alapján a rendelkezésre álló anyagokból egy szobainast (ruhatároló)!

A feladat leírása:

Lábszerkezet: készen kapják alkatrészenként

- az állvány alkatrészei pontos méretre alakítva, csap elkészítve,

- lábazat előfúrva,

- talp négy sarka gömbölyítve,

- belső élek tisztítását, lábszerkezet él tompítását, kikészítését,

- végezze el a belső élek tisztítását, lábszerkezet él tompítását, kikészítését,

- csavarhelyek kifúrva!

Tároló doboz:

- pontos méretre alakítását, ívek megmunkálását, rögzítő furatok kialakítását,

- szerkezeti kötések kialakítását:

  - fecskefarkú beeresztést

  - félig-takart fecskefarkú fogazást

- nadrágtartó rudazat helyének kifúrását, annak pontos méretre alakítását,

- belső és külső felületek tisztítását,

- szerkezet ragasztását, összeépítését, derékszögbe, síkba állítását,

- fenékrész pontos méretre alakítását, beépítését, szegezését!

Összeszerelés:

- A lábszerkezet összecsavarozását, működés ellenőrzését,

- csavar előfúrását, rögzítését,

- végszerelést!

Szerszámjegyzék

- mérő és rajzoló eszközök (körző)

- 1 db sáskaláb

- 1 db faderékszög 600 mm-es

- 1db párhuzamvonalzó

- 1 db kalapács, fabunkó

- 1 db harapófogó

- 1db illesztő fűrész

- 1 db csapozó fűrész

- 1 db kanyarító fűrész

- félgömbölyű ráspoly, reszelő

- 1 db fúrógép vagy csavarbehajtó

- 2 db csavarhúzó (széles, keskeny)

- facsavarhoz süllyesztő fúró

- 6 db fúró: (6 mm, 6,5 mm, 8 mm, 10 mm, 20 mm, 30 mm-es)

- 4 mm-es imbuszkulcs

- kettes simítógyalu

- szinlőpenge, csiszolópapír, csiszolófa

- laposvéső: 6-8-10-12-20 mm-es

- pillanatszorító (2db 600 mm-es)

A munka megkezdése előtt a tanulókkal ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján tevékenységüket értékelik. Az értékelésnél a felsorolt minőségi szempontokat kell figyelembe venni!

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE

„L” feladat

| Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  | Asztalos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tétel: L |  |
| Sorszám |  | Anyagkiválasztás | Méretek, formák teljessége, pontossága | Fakötések kialakítása, pontossága | Illesztések kialakítása, pontossága | Derékszögesség pontossága, | Felületek tisztítása, élek kialakítása, letörése | Összesen | Érdemjegy |
|  | Név |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 pont | 20 pont | 30 pont | 25 pont | 10 pont | 10 pont | 100 pont |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

91	100 pont		(5) jeles

71	90 pont		(4) jó

61	70 pont		(3) közepes

51	60 pont		(2) elégséges

0	50 pont		(1) elégtelen

„M” feladat

Népi formájú tükörkeret készítése.

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A méretek a Szintvizsga Bizottság Elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók.

Műszaki leírás

- A keretalkatrészeket 20x60mm keresztmetszetben és szabász hosszúságban kapják a tanulók. A keret négy sarka különböző keretkötéssel kapcsolódik.

- A két függőleges keretdarab keskenyedését szalagfűrész gépen alakíthatják ki.

- A vízszintes keretdarabok formájának kialakításához a tanulók sablont kapnak. A forma kivágásához szúrófűrészt használhatnak.

- A tükör felfekvés kialakításához a tanulók 10x10mm keresztmetszetben, 4x45o letöréssel és szabászhosszúságban kapják a beszegező lécet, melyet gérbe vágva, beszegezve és ragasztva kell elkészíteni.

- A munkadarabok belső és külső felülete csiszolt, az éleken minimális élletöréssel.

Feladat:

Készítse el a tükörkeretet az adott rajz és műszaki leírás alapján!

A feladat leírása:

- Rajzolja össze a tükörkeret a műhelyrajz szerint a kapott keresztmetszeti méretű, de hosszban szabászméretű alkatrészekből!

- A vízszintes keretdarabokra sablonnal rajzolja rá a formát, és szúrófűrésszel vágja ki!

- Az álló keretdarabok keskenyedését szalagfűrész géppel alakítsa ki, majd munkálja simává!

- Az álló keretdarabok két felső végénél a kanyarítást végezze el szúrófűrésszel!

- Tisztítsa meg a tükörkeret belső éleit, a keretet szárazon állítsa össze, ellenőrizze a méreteket, a megfelelő szögeket, majd faipari ragasztóval véglegesen állítsa össze a keretdarabokat!

- A keretnél a jobb felső csomópontnál a csap külső kiálló részét fűrészelje le, és tisztítsa meg!

- A keretbe vágja gérbe, és illessze be a beszegező léceket szegezéssel és ragasztással!

- A kész tükörkeretet csiszolja készre, az éleket enyhén vegye el!

Anyagjegyzék:

  - Keresztmetszeti méretre gyalult fenyő alkatrészek

  - Ragasztóanyag (faipari ragasztó).

  - Szeg a beszegező léchez

Elkészítendő alkatrészek:

Keret réses darab	2 db

Keret csapos darab	1 db

Szerszámjegyzék

- rajz és mérőeszközök,

- derékszög,

- párhuzamvonalzó,

- illesztő fűrész,

- nyakaló fűrész

- lapos véső /6-8-12 mm/,

- lyukvéső

- 2/2-es simítógyalu,

- fabunkó,

- kalapács,

- szinlőpenge,

- csiszolófa, csiszolópapír,

- szalagfűrészgép,

- szúrófűrész,

- pillanatszorítók.

A munka megkezdése előtt a tanulókkal ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján tevékenységüket értékelik. Az értékelésnél a felsorolt minőségi szempontokat kell figyelembe venni!

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE

„M” feladat

| Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  | Asztalos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tétel: M |  |
| Sorszám |  | Anyagkiválasztás | Alkatrészek berajzolása | Csapok kialakítása, pontossága | Beszegező léc bevágása, illesztése | Keret síktól való eltérése, beillesztése, felvasalása | Felületek tisztítása, élek kialakítása, letörése | Összesen | Érdemjegy |
|  | Név |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 pont | 10 pont | 30 pont | 15 pont | 30 pont | 10 pont | 100 pont |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

91	100 pont		(5) jeles

71	90 pont		(4) jó

61	70 pont		(3) közepes

51	60 pont		(2) elégséges

0	50 pont		(1) elégtelen

„N” feladat

Falra akasztható papírtartó készítése.

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A méretek a Szintvizsga Bizottság Elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók.

Műszaki leírás

- A termék fenyő fűrészáruból készül.

- Az oldalak és a fenéklap 13mm vastagok, nyílt fecskefark alakú kötéssel kapcsolódnak egymáshoz.

- Az előlapot egy nyitott ollós csapozású keret alkotja, mely ragasztva van az oldalakhoz és a fenéklaphoz. A két álló keretdarab lekerekített.

- A hátfalat 10mm vastag, 2db 51mm és 1db 116mm széles elem alkotja 3mm-es hézagokkal. A legfelső elemet sablon segítségével kell kivágni. Ez az elem 15mm átmérőjű lyukkal rendelkezik a felakasztás miatt. A hátfalat csavarozással rögzítjük az oldalakhoz és a fenéklaphoz.

- Az alkatrészek belső és külső felülete csiszolt, az éleken 2x45o-os élletöréssel.

Feladat:

Készítse el a terméket az adott rajz és műszaki leírás alapján!

A feladat leírása:

- Határozza meg a rajz méreteinek megfelelő elemek méreteit, készítsen szabásjegyzéket, végezze el az elemek leszabását!

- Válassza ki az alkatrészeket, jelölje (és sorszámozza) össze az elemeket!

- Rajzolja rá sablonok segítségével a felső hátfalelemre, valamint az előkeret állókra a formát és a lyukat, és szúrófűrésszel vágja ki, majd az éleket dolgozza simára, a lyukat pisztolyfúróval készítse el!

- Kézi elektromos marógéppel végezze el a 2x45o-os élletörést!

- Rajzolja össze az előkeret alkatrészeit, és a csapozást végezze el kézi műveletekkel!

- Végezze el a fogazás műveleteit!

- Az oldallapok szárazon történő összeállítása után ellenőrizze a méreteket, végezze el felületek tisztítását, majd faipari ragasztóval véglegesen állítsa össze az oldallapokat, és állítsa derékszögbe!

- Ragassza össze az oldalakat a fenéklappal.

- Csavarozza fel a hátfalelemeket az oldal és fenéklapokhoz!

- Az előkeretet ragassza fel az oldal és fenéklapokhoz!

- Száradás után végezze el a termék külső felületeinek a végleges csiszolását és tisztítását!

Anyagjegyzék:

  - Keresztmetszeti méretre gyalult fenyő alkatrészek,

  - Ragasztóanyag (faipari ragasztó)

  - Facsavar (7db 3,0x25).

Elkészítendő alkatrészek:

Oldallap			2 db

Hátlapelem (10x116mm keresztmetszetű)	1 db

Hátlapelem (10x51mm keresztmetszetű)	2 db

Fenéklap			1 db

Előkeret álló			2 db

Előkeret alsó			1 db

Szerszámjegyzék

- rajz és mérőeszközök,

- derékszög,

- párhuzamvonalzó,

- illesztő fűrész, keretes fűrész

- lapos véső /4 mm/,

- 2/2-es simítógyalu,

- fabunkó,

- szinlőpenge,

- csiszolófa, csiszolópapír

- kézi felsőmarógép élletöréshez,

- pillanatszorítók,

- kalapács,

- csavarbehajtó,

- pisztolyfúró, 15mm átmérőjű fafúró.

A munka megkezdése előtt a tanulókkal ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján tevékenységüket értékelik. Az értékelésnél a felsorolt minőségi szempontokat kell figyelembe venni!

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE

„N” feladat

| Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  | Asztalos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tétel: N |  |
| Sorszám |  | Anyagkiválasztás | Méretjegyzék teljessége, pontossága | Fogazások kialakítása, pontossága | Illesztések élletörés kialakítása, pontossága | Szögek pontossága, Árkolás kivitele | Felületek tisztítása, élek kialakítása, letörése | Összesen | Érdemjegy |
|  | Név |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 pont | 20 pont | 30 pont | 25 pont | 10 pont | 10 pont | 100 pont |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

91	100 pont		(5) jeles

71	90 pont		(4) jó

61	70 pont		(3) közepes

51	60 pont		(2) elégséges

0	50 pont		(1) elégtelen