MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

31 582 09 0000 00 00

Épületgépészeti csőhálózat-és berendezés-szerelő

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

3. feladat

Szakképzési évfolyamok száma:

Szintvizsga időpontja:

2 éves szakképesítés esetén második félév

3 éves szakképesítés esetén harmadik félév után

Szintvizsga időtartama: 		3.a feladat: hidraulikus váltó		180’

3.b feladat: határolólap			180’

Összesen:					360 perc

A szintvizsgán elérhető pontszám: 100

3.a. feladat

Hidraulikus váltó készítése

A mellékelt rajz alapján készítsen egy hidraulikus váltót. Tervezze meg a munka menetét, majd rajzolja meg a kivágandó lemezfeneket és vágja ki.

Vágjon le egy 320 mm hosszúságú 89x3,2 mm-es forrcsövet, valamint vágja le a négy darab 1”-os csatlakozócsövet. A nagy átmérőjű forrcsövön készítsen furatot a csatlakozócsöveknek.

Az előkészületek után hegessze a forrcsőre a két edényfeneket, majd hegessze be a csatlakozócsövet a rajznak megfelelően.

Az elkészült munka után végezzen nyomáspróbát 5 bar nyomással.

A feladat elkészítéséhez szükséges szerszámok:

- Mérőeszközök (mérőszalag)

- Rajzeszköz

- Fűrész

- Lángvágó és lánghegesztő berendezés

- Vízpumpafogó

- Nyomáspróba pumpa (csőbilincs a csővég lezárásához)

A feladat elkészítéséhez szükséges anyagok:

- A szükséges anyagok, a mellékelt rajz darabjegyzékében találhatók.

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE

3.a. feladat

|  | Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  | Csőhálózat-szerelő |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám. |  | NÉV | Fenekek hegesztése | Csatlakozósövek hegesztése | A hegesztések egyenletessége és folytonossága | Méretpontosság | A csatlakozócsövek merőlegessége és egymáshoz viszonyított párhuzamossága | Nyomáspróba | Összesen |  |  |
|  |  |  | 10 pont | 5 pont | 10 pont | 5 pont | 10 pont | 10 pont | 50 pont |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.b. feladat

Kézi és gépiforgácsolási feladat:

A feladatra fordítható idő: 180 perc

Készítse el a mellékelt műhelyrajz alapján a „határolólap” elnevezésű munkadarabot!

Anyag, szerszám és mérőeszköz szükséglet:

Anyag:

  - 1 db S235JRG2C+C húzott minőségű, 70x40x4 mm nyersméretű laposacél.

Szerszámok:

  - 1 db 200 mm lapos előreszelő

  - 1 db 200 mm lapos simítóreszelő

  - 1 db 150 mm lapos előreszelő

  - 1 db 150 mm lapos simítóreszelő

  - 1 db 150 mm körszelvényű előreszelő

  - 1 db 150 mm körszelvényű simítóreszelő

  - 1 db fémfűrész

  - 1 db  kalapács

  - 1 db pontozó

  - 1 db rajztű

  - 1 db körző

  - 1 db Ø3,2 mm csigafúró

  - 1 db Ø5 mm csigafúró

  - 1 db Ø5 mm csigafúró

  - 1 db Ø10 mm csigafúró

  - 1 db 90o süllyesztő fúró

  - 1 db menetfúró fordítóvas

  - 1 készlet M4 mentfúró

Mérő és ellenőrző eszközök:

  - 1 db 150 mm 0,05 pontosságú egyetemes tolómérő

  - 1 db 60x100 talpas acélderékszög

  - 1 db egyetemes szögmérő

  - 1 db rádiuszsablon készlet

Gépigény:

  - 1 db asztali fúrógép

  - 1 db 100 mm gépsatu

Segédanyagok:

  - kenőanyagok

  - csiszolóanyagok

  - tisztító ecset, géprongy

Műveleti utasítás:

  - Tanulmányozza a munkadarab rajzát és alakítson ki megfelelő munkarendet!

  - Ellenőrizze a munkadarab készítéséhez biztosított nyersméretű anyag technológiai utasítás szerinti megfelelőségét!

  - Ellenőrizze, hogy a kapott szerszámok a biztonságos munkavégzéshez alkalmasak és elegendőek lesznek-e!

  - Vegyen fel a helyes méretek kialakításához bázisfelületet!

  - Végezze el a munkadarab előrajzolását!

  - Szükség szerint pontozással jelölje ki a furatok és ívek középpontját!

  - Végezze el a fúrási és ívmegmunkálási feladatokat!

  - Végezze el a fűrészelési feladatokat!

  - Végezze el a reszelési feladatokat!

  - Az alkatrész élein keletkezett sorját távolítsa el!

  - Ellenőrizze az alkatrész méreteit!

  - Végezze el a reszelt felületek finomítását!

  - A megfelelő méretű furatba végezze el a menetfúrást!

  - Végezze el az alkatrész-megmunkálás befejező műveleteit!

  - Végezze el ismét a fontos méretek ellenőrzését!

  - Lássa el megfelelő azonosítóval (sorszám, vagy más jel) a munkadarabot!

  - Tisztítsa meg a munkadarabot!

  - Adja le a munkadarabot a vizsgabizottság tagjának, vagy a kijelölt személynek

| Szintvizsga szakmai gyakorlati feladat értékelése |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.b Vizsgafeladat |  |  |  |  |  |
| A vizsgázó neve: |  |  |  | A vizsga ideje: |  |
| Feladat: a határolólap elkészítése. |  |  |  |  |  |
| Sorsz: | Értékelendő elem: |  | Tűrés/ étékelési szempont: | Adható pont: | Elért pont: |
| 1 | 70 mm |  | +/- 0,1 | 5 |  |
| 2 | 40 mm |  | +/- 0,1 | 5 |  |
| 3 | M4-es menet központ távolság (50 mm) |  | +/- 0,3 | 5 |  |
| 4 | 20x45o letörés |  | +/- 15’ | 5 |  |
| 5 | Ø8 furathelyzet |  | +/- 0,2 | 5 |  |
| 6 | 10 mm horony párhuzamossága |  | +/- 0,1 | 5 |  |
| 7 | 10 mm horony mélység (19 mm) |  | +/- 0,3 | 5 |  |
| 8 | R10 |  | Egyenletes fényrés | 5 |  |
| 9 | M4 |  | merőlegesség | 5 |  |
| 10 | Derékszög, sík, külalak |  | minőség, merőlegesség | 5 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| ÖSSZES PONT: |  |  |  | 50 |  |
| ÉRTÉKELTE: |  |  |  |  |  |
| ELLENŐRIZTE: |  |  |  |  |  |

| Osztályozó táblázat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vizsgázó neve: Osztály: |  |  |  |  |
| Sorsz. | Ponthatár: | Ponthatár osztályzata: | Pontozott feladatok: | Elért pont: |
| 1 | 0-51 | 1 (elégtelen) | 1. feladat összes pontja |  |
| 2 | 52-65 | 2 (elégséges) | 2. feladat összes pontja |  |
| 3 | 66-79 | 3 (közepes) | 1.-2. feladat összesített pontja |  |
| 4 | 80-91 | 4 (jó) |  |  |
| 5 | 92-100 | 5 (jeles) | A szintvizsga osztályzata: |  |