MAGYAR KERESKEDELMI

ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA FELADAT

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

31 521 11 0000 00 00

HEGESZTŐ

„E” feladat Gázhegesztés

A szintvizsga időtartama:	100 perc

Elérhető pontszám:	100 pont

Csőszerkezeti-elem készítése gázhegesztő eljárással az alábbi ábrán látható kivitelben.

Hegesztési helyzet: PC

Műszaki leírás:

Az elkészítendő elem anyaga ötvözetlen szénacél. Elkészítéséhez acélcső szükséges.

Anyagszükséglet:

2 db	Ø60.3 x125 x 2,9 mm-es acélcső

Ezeket, a tanuló által előkészített csöveket, kell csőszerkezetté összeépíteni.

Az ábrán feltüntetett méretek a Szintvizsga Bizottság elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók!

A feladatsor leírása:

- Készítse el a csőszerkezet elemeit a tanműhelyben (műhelyben) meglevő eszközökkel (kézi fémfűrész, fűrészgép, esetleg esztergapad)! A hegesztési éleket szükség szerint varratelőkészítésként munkálja meg! A hegesztendő éleket és felületeket tisztítsa meg fémtisztára.

- Megfelelő rögzítők, szorítók felhasználásával a csőelemeket a hegesztési terv szerint fűzővarrattal rögzítse össze, és végezze el a hegesztést! Az elemeket a rajzon látható hegesztési helyzetben hegessze meg.

- Folyamatosan ellenőrizze a készítés folyamata során a méreteket (geometriai és varratméret), szükség szerint végezze el a szükséges korrekciókat (pl.: egyengetés)!

- Az ellenőrzés után tisztítsa meg a munkadarabot és helyezze el a kijelölt helyen!

Alapvető követelmény a Hegesztési Biztonsági Szabályzat és a műhelyi munkára kidolgozott munka és tűzvédelmi szabályok betartása.

Anyagjegyzék, anyagminőség:

Acélcső:	S 235 MSZ EN 10025 Ø60,3*2,9

Hegesztőpálca:	Ø2,5 O III

Hegesztőgáz:	Acetilén-Oxigén keverék

Védőeszközök:	hegesztőszemüveg, védőruházat

Szerszámok és gépek:

- Fűrészgép, kézifűrész, reszelők, köszörűgép, összeállító-asztal (hegesztőasztal), mérőszalag, vonalzó, rajztű, derékszög,

- Gázhegesztő felszerelés

Hegesztési technológia adatai:

Hegesztési eljárás:	MSZ EN ISO 4063 311

Hegesztő huzal mérete:	Ø2,5 mm

Láng neme:	semleges

Hegesztés iránya:                                     balra

Hegesztő égő mérete:                               2 – 4 mm

A feladat értékelése: az 1. mellékletben látható táblázat alapján!

A PONTSZÁMOK ÁTSZÁMÍTÁSA OSZTÁLYZATTÁ:

| 92 - 100 | pont | jeles (5) |
| --- | --- | --- |
| 80 - 91 | pont | jó (4) |
| 66 - 79 | pont | közepes (3) |
| 52 - 65 | pont | elégséges (2) |
| 0 - 51 | pont | elégtelen (1) |

„E” feladat – Gázhegesztés

1. melléklet

| ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Önállóság | Pontosság | Információforrások kezelése | Elemek előkészítése, hegesztési élek kiképzése | Hegesztőberendezések és eszközök üzembehelyezése | Fűzés végrehajtása | A hegesztés kivitelezése, folyamat és szemrevételezés alapján Követelmény:Msz EN 5817 „C˝ | A munkadarab méret és geometria szerinti megfelelősége | Összpontszám | Érdemjegy |
|  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 50 | 15 | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |