Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Szakmai gyakorlati szintvizsga

Szerszámkészítő

A gyakorlati vizsga időtartama:  300 perc

„C” feladat

Szerszámkészítő gyakorlati szintvizsga

feladat leírása

Készítse el a mellékelt rajz alapján a pontos illesztési és fúrási feladatokat.

A feladat elkészítésére 300 perc áll rendelkezésre.

A feladat részletezése :

- Ellenőrizze a készenkapott, körbesíkköszörűlt lapot és a 0,5 mm-es ráha-

gyással előre kimunkált 20 mm-es négyszögüreget.

- Reszelje ki a rajz szerinti négyszögüreget mérőhasáb illesztésével.

Ellenőrizendő: a rajz szerinti méret, a reszelt felület síkja és merölegessége.

- Fúrja és dörzsározza ki a 2 db  8 H7-es furatokat kaloda segítségével.

Ellenőrizendő: a furatok távolsága, az illesztőcsapok rendeltetésszerű illesz-

kedése, merőlegessége.

- Készítse el az átmenő M 8-as menetet.

Ellenőrizendő: M 8-as csavar behajthatósága, merőlegessége.

- Reszeléssel törje le a lap éleit, csúcsait 1 x 45˚-ba.

A fenti feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök :

- Laposreszelő, tűreszelő

- Asztali fúrógép, kaloda, központfúró, csigafúró, dörzsár, menetfúró

- 0,01 mm-es tolómérő, mérőhasábkészlet, lyukderékszög

- 2 db  8 x 40-es illesztőcsap  / kereskedelmi /

A műveletek sorrendjét egyénileg, önállóan kell megtervezni, elvégezni.

Az elkészített munkát azonosítószámmal ellátva, dokumentációval együtt kell beadni.

Szintvizsga értékelése

Vizsgázó neve :

Vizsgadarab azonosítószáma:

Elérhető pontszám        Elért pontszám

1. A 20mm-es négyszögüreg elkészítése               60

2.  2 db 8 H7-es fúrat elkészítése                       20

3.  M 8-as menet elkészítése                                  10

4.  Küllem                                                               10

…………                            ………….

Összesen:          100

……………………………..

A feladat osztályozó táblázata. A vizsgázó feladatmegoldásának minősítése (aláhúzni):

| Sorszám | Elért összes pontszám | Osztályzata |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0 – 51 pontszámig | 1 (elégtelen) |
| 2. | 52 – 65 pontszámig | 2 (elégséges) |
| 3. | 66 – 79 pontszámig | 3 (közepes) |
| 4. | 80 – 91 pontszámig: | 4 (jó) |
| 5. | 92 – 100 pontszámig | 5 (jeles) |