MAGYAR KERESKEDELMI

ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA FELADAT

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

31 521 11 01 00 00 00

Szintvizsga időpontja: 3 félév végén

„G” feladat Argonvédőgázas volfrámelektródás Ívhegesztés

A szintvizsga időtartama:120 perc

Elérhető pontszám:	100 pont

Készítette:   Benus Ferenc

A szintvizsga feladat egyaránt vonatkozik a 8 és 10 osztályt végzett tanulókra.

feladat

csőszerkezeti-elem készítése argonvédőgázas volfrámelektródás  ivhegesztési  eljárással az alábbi ábrán látható kivitelben

Hegesztési Helyzet:PA

Az ábrán feltüntetett méretek a Szintvizsga Bizottság elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók!

Műszaki leírás:

Az elkészítendő elem anyaga ötvözetlen szénacél. Elkészítéséhez acélcsővek szükségesek..

Anyagszükséglet:

2 db	Ø57 x125 x 4,0 mm-es acélcső

Ezeket, a tanuló által előkészített  csöveket, kell csőszerkezetté összeépíteni.

A feladatsor leírása:

- Készítse el a csőszerkezet elemeit a tanműhelyben (műhelyben) meglevő eszközökkel (kézi fémfűrész, fűrészgép,egyenes csiszoló,flex köszörű)! A hegesztési éleket szükség szerint varratelőkészítésként munkálja meg!A hegesztendő éleket és felületeket tisztítsa meg fémtisztára.

- Megfelelő rögzítők, szorítók felhasználásával  a csőelemeket a hegesztési terv  szerint fűzővarrattal rögzítse össze, és végezze el a hegesztést!Az  elemeket PA hegesztési helyzetben hegessze meg.

- Folyamatosan ellenőrizze a készítés folyamata során a méreteket (geometriai és varratméret), szükség szerint végezze el a szükséges korrekciókat (pl.: egyengetés)!

- Az ellenőrzés után tisztítsa meg a munkadarabot és helyezze el a kijelölt helyen!

Alapvető követelmény a  Hegesztési Biztonsági Szabályzat és a műhelyi munkára kidolgozott munka és tűzvédelmi előírások betartása..

Anyagjegyzék, anyagminőség:

Acélcső:	S 235 MSZ EN 10025 (Ø57 x 4)

Hegesztőpálca:	Ø2,0-2,4 MSZ EN 12070

Hegesztőgáz:	MSZ EN ISO 14175 I1/ 100% Argon/

Védőeszközök:	hegesztőpajzs, védőruházat

Szerszámok és gépek:

- Fűrészgép, kézifűrész, reszelők, köszörűgép, összeállító-asztal (hegesztőasztal), mérőszalag és flex köszörű,

- hegesztő áramforrás

- Volfrámelektróda köszörű

Hegesztési technológia adatai:

Hegesztési eljárás:	141   MSZ EN ISO 4063

Hegesztő pálca mérete:	Ø2,0-2,4 MSZ EN 12070

Javasolt hegesztőáram: és neme:               55-70A   DC-

Javasolt hegesztési feszültség:                  12-14V

Áramló gázmennyiség…                           8l/perc

Volfrámelektróda mérete:                        WT 20 Ø2,4

A feladat értékelése: az 1. mellékletben látható táblázat alapján!

A PONTSZÁMOK ÁTSZÁMÍTÁSA OSZTÁLYZATTÁ:

| 92 - 100 | pont | jeles (5) |
| --- | --- | --- |
| 80 - 91 | pont | jó (4) |
| 66 - 79 | pont | közepes (3) |
| 52 - 65 | pont | elégséges (2) |
| 0 - 51 | pont | elégtelen (1) |

1, melléklet

| ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Önállóság | Pontosság | Információforrások kezelése | Elemek előkészítése, hegesztési élek kiképzése | Hegesztőberendezések és eszközök üzembehelyezése | Fűzés végrehajtása | A hegesztés kivitelezése, folyamat és szemrevételezés alapján Követelmény:MSZ EN 5817 „C˝ | A munkadarab méret és geometria szerinti megfelelősége | Összpontszám | Érdemjegy |
|  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 50 | 15 | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |