MAGYAR KERESKEDELMI

ÉS IPARKAMARA

2010

SZINTVIZSGA FELADAT

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

31 521 11 01 0000 00 00

Szintvizsga időpontja: 3. félév végén

„A” feladat Fogyóelektródás Védőgázas Ívhegesztés

A szintvizsga időtartama:180 perc

Elérhető pontszám:	100 pont

Készítette:   Benus Ferenc

A szintvizsga feladat egyaránt vonatkozik a 8 és 10 osztályt végzett tanulókra.

Feladat

Lemezből  acélszerkezeti-elem készítése fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő eljárással az alábbi ábrán látható kivitelben.

Hegesztési helyzet: PB

Hegesztési helyzet: PF

i, mm = 2

c, mm = 1,5

, fok = 30

S1mm =  8

S2mm=  8

Műszaki leírás:

Az acélszerkezet elem anyaga ötvözetlen szénacél . Elkészítéséhez acéllemez  szükséges.

Anyagszükséglet:

1 db	150 x 125 x 8 mm-es lemez

1 db	150 x 100 x 8 mm-es lemez

2 db	300 x 125 x 8 mm-es lemez

Ezeket, a tanuló által előkészített lemezeket  kell szerkezetté összeépíteni.

A feladatsor leírása:

- Készítse el a szerkezet elemeit a tanműhelyben (műhelyben) meglevő eszközökkel (lemezolló, fűrészgép, esetleg flex csiszoló) A hegesztési éleket szükség szerint varratelőkészítésként munkálja meg! A hegesztendő éleket  és felületeket tisztítsa meg fémtisztára.

- A rajz szerint tervezze meg a hegesztések sorrendjét.

- Megfelelő rögzítők, szorítók felhasználásával fűzővarrattal az elemeket a hegesztési terv és sorrend szerint kösse össze, illetve kezdje el, és végezze el a hegesztést!

- Folyamatosan ellenőrizze a készítés folyamata során a méreteket (geometriai és varratméret), szükség szerint végezze el a szükséges korrekciókat (pl.: egyengetés)!

- Az ellenőrzés után tisztítsa meg a munkadarabot és helyezze el a kijelölt helyen!

Alapvető követelmény a Hegesztési Biztonsági Szabályzat és a műhelyi munkára kidolgozott munka és tűzvédelmi szabályok betartása.

Anyagjegyzék, anyagminőség:

Acéllemez  anyaga:	S 235 MSzEN 10025 (vastagság: 8)

Hegesztőhuzal:	Ø1,0; MSzEN 440 G3Si1

Védőgáz:	M21 ( C 1 )

Védőeszközök:	pajzs, védőruházat

Szerszámok és gépek:

- Lemezolló, fűrészgép, kézifűrész, reszelők, köszörűgép, összeállító-asztal (hegesztőasztal), mérőszalag, vonalzó, rajztű, talpas derékszög,

- Hegesztőáramforrás (fogyóelektródás ívhegesztőberendezés)

Hegesztési technológia adatai:

Hegesztési eljárás:	135

Hegesztő huzal mérete:	Ø1,0 mm; G3Si1

Áramerősség:	110…220 A

Feszültség:	20…25 V

Áram neme:	DC+

Gázáramlás:	10 lmin

A feladat értékelése: az 1. mellékletben látható táblázat alapján!

A PONTSZÁMOK ÁTSZÁMÍTÁSA OSZTÁLYZATTÁ:

| 92 - 100 | pont | jeles (5) |
| --- | --- | --- |
| 80 - 91 | pont | jó (4) |
| 66 - 79 | pont | közepes (3) |
| 52 - 65 | pont | elégséges (2) |
| 0 - 51 | pont | elégtelen (1) |

1, melléklet

| ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | A hegesztés kivitelezése, folyamat és szemrevételezés alapján PB FW Követelmény: MSZ EN 5817 „ C | Elemek előkészítése, hegesztési élek kiképzése | Hegesztőáramforrás és eszközök üzembehelyezése | Fűzés végrehajtása | A hegesztés kivitelezése, folyamat és szemrevételezés alapján PF BW Követelmény: MSZ EN 5817 „ C ˝ | A munkadarab méret és geometria szerinti megfelelősége | Összpontszám | Érdemjegy |
|  |  | 25 | 5 | 5 | 10 | 45 | 10 | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Az ábrán feltüntetett méretek a Szintvizsga Bizottság elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók!