MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

SZERKEZETLAKATOS

/ Ajánlott az előrehozott szakképzés esetén /

A szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

31 521 24 1000 0000 SZERKEZETLAKATOS

F4 feladat

a, feladat: Tájoló csap méretellenőrzése

b, feladat: Csukló elkészítése a rajzi méretekre

A szintvizsgára 300 perc (a mérési feladatra 60’, a gyakorlati feladatra 240’) fordítható

A szintvizsgán 100 pont (a mérési feladatra 30, a gyakorlati feladatra 70 pont) érhető el

A vizsga időpontja: az utolsó tanév megkezdése előtt!

MÉRÉSI FELADAT

Mérési jegyzőkönyv készítése

Végezze el a mellékelt rajz alapján az alkatrész méretellenőrzését a jelölt helyeken!

Írja le a méréshez szükséges mérőeszközöket!

Három – három mérés átlagával mérje meg a jelölt méretet!

A méreteket írja be a táblázat megfelelő helyére!

A méretek pontos meghatározásánál emlékezzen a mérőeszközök használatának módjára!

A mérések megkezdése előtt ellenőrizze a mérőeszközök beállításait!

A pontos méretek megállapítására használjon:

- 150 mm zsebtolómércét (± 0,05)

- 0 – 25 tengelymikrométert (± 0,01)

- 5 – 25 furatmikrométert (± 0,01)

A mérési feladat értékelése a mellékelt értékelési táblázatban található. A feladatmegoldásra adható maximum pontszám: 30 pont.

Mérési jegyzőkönyv

Mérés helye:

Mérés célja:

Mérés dátuma:

Mérést végezte:

Munkadarab száma:

| Sorszám | A műszer neve | A műszer típusa | Gyártási száma | Mérési tartomány | Pontosság |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Méretek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. mérés |  |  |  |  |  |  |
| 2. mérés |  |  |  |  |  |  |
| 3. mérés |  |  |  |  |  |  |
| Átlag |  |  |  |  |  |  |

A mérést végző aláírása:

A mérési feladatok értékelése

| Értékelési szempontok | Elérhető pontszám | Elért pontszám |
| --- | --- | --- |
| A 1. mérési hely méretének megállapítása | 5 |  |
| A 2. mérési hely méretének megállapítása | 5 |  |
| A 3. mérési hely méretének megállapítása | 5 |  |
| A 4. mérési hely méretének megállapítása | 5 |  |
| A 5. mérési hely méretének megállapítása | 4 |  |
| A 6. mérési hely méretének megállapítása | 3 |  |
| A mérési jegyzőkönyv kivitele | 3 |  |
| Összes pontszám | 30 |  |

Ellenőrizte:

A munkafeladat:

Készítse el a mellékelt rajzokon látható CSUKLÓ alkatrészeit! Illessze-, valamint építse össze az alkatrészeket a mellékelt rajz alapján. A3. tételszámú csapszeget a vizsgázó készen kapja!

Anyag-, és eszközszükséglet:

Anyagszükségletek:

- 1 darab 122 x 100 x 10 mm méretű, előmunkált, S 355 J0 anyagminőségű, melegen hengerelt laposacél

- 2 darab 52 x 50 x 5 mm méretű, S 355 J0 anyagminőségű, melegen hengerelt laposacél

- 1 darab 10 x 42 mm méretű, húzott köracél (készre munkálva!)

- 2 darab 10 lapos alátét MSZ 2201

- 2 darab 2,5 x 20 sasszeg MSZ EN ISO 1234

-  2,5-ös OK 55.00 elektróda

Eszköz szükséglet:

- 1 db zsebtolómérce (150 mm)

- 1 db magasságmérő (250 mm)

- 1 db 160/100 sima derékszög

- 1 db M8g6 kétoldalas dugós menetidomszer

- Előrajzoló asztal

- Salakverő kalapács

- Egyéni védőfelszerelések hegesztéshez

- Sarokcsiszológép (flex)

Fúróolaj; csiszolóvászoncsík, védőszemüveg; padtisztító kefe; kéztörlő.

Szerszámszükséglet:

- 1 db kézi fémfűrész

- 1 db karctű

- 1 db hegyes körző

- 1 db pontozó

- 1 – 1 db félkezes kalapács 0,25 – 1 kg tömegű

- 1 – 1 db csigafúró 6,5 – 10 mm méretekkel

- M8 kézi menetfúró hajtószárral

- 1 db lapos, 250 mm méretű előreszelő, és simítóreszelő

A dokumentáció tanulmányozását segítsük elő, tegyünk javaslatot az elkészítési sorrendre!

A gyakorlati munkafeladat értékelési táblázata

A vizsgázó neve:

| Sorszám | Értékelési szempontok | Elérhető pontszám | Elért pontszám |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Az alaplap méreteinek elkészítésére. 120 ± 0,3 mm x 100 mm. A tűréstől 0,1 mm-enkénti eltérés -1 pont levonással jár. | 10 pont |  |
| 2. | Az M8 méretű furatok méreteinek tartására | 10 pont |  |
| 3. | A fül méreteinek elkészítésére | 10 pont |  |
| 4. | A hegesztés kivitelezésére | 15 pont |  |
| 5. | Az alkatrészek összeszerelésére | 10 pont |  |
| 6. | A munkadarab esztétikai kivitelére, a darabidő betartására | 15 pont |  |
| 7. | Összesen : | 70 pont |  |

| Összesítő táblázat |  |  |
| --- | --- | --- |
| A mérési feladatra kapott pontszám | Max. 30 pont |  |
| A gyakorlati feladatra kapott pontszám | Max. 70 pont |  |
| Elért pontszám | Max. 100 pont |  |

| Sorszám | Elért összes pontszám | Osztályzata |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0 – 51 pontszámig | 1 (elégtelen) |
| 2. | 52 – 65 pontszámig | 2 (elégséges) |
| 3. | 66 – 79 pontszámig | 3 (közepes) |
| 4. | 80 – 91 pontszámig | 4 (jó) |
| 5. | 92 – 100 pontszámig | 5 (jeles) |

A feladatot értékelte: