MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

SZERKEZETLAKATOS

/ Ajánlott 2 szakképző évfolyam esetén /

A szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

31 521 24 1000 0000 SZERKEZETLAKATOS

F1. feladat

a, feladat: Merevítő méretellenőrzése

b, feladat: Felfogó elkészítése a rajzi méretekre

A szintvizsgára 300 perc (a mérési feladatra 60’, a gyakorlati feladatra 240’) fordítható

A szintvizsgán 100 pont (a mérési feladatra 30, a gyakorlati feladatra 70 pont) érhető el

A vizsga időpontja: az utolsó tanév megkezdése előtt!

MÉRÉSI FELADAT

Mérési jegyzőkönyv készítése

Végezze el a mellékelt rajz alapján az alkatrész méretellenőrzését a jelölt helyeken!

Határozza meg a jelölt méreteket! Minősítse az M8 menetet! (Jó – selejt – javítható selejt)

Szabványírással töltse ki a jegyzőkönyvet!

A méretek pontos meghatározásánál emlékezzen a mérő- és ellenőrzőeszközök használatának módjára!

A mérések megkezdése előtt ellenőrizze a mérőeszköz beállításait!

A méretek megállapítására használjon:

- 150 mm zsebtolómércét (± 0,05)

- 250 mm műhelytolómércét (±0,05)

- Mechanikai szögmérőt (±5’)

- M8 kétoldalas dugós menetidomszert

- Rádiuszsablont

A mérési feladat értékelése a mellékelt értékelési táblázatban található. A feladatmegoldásra adható maximum pontszám: 30 pont.

Mérési jegyzőkönyv

A mérés helye:

A mérés célja:

A mérés dátuma:

A mérést végezte:

A munkadarab száma:

| Sorszám | A műszer neve | A műszer típusa | Gyártási száma | Mérési tartomány | Pontosság |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

| Méretek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. mérés |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. mérés |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. mérés |  |  |  |  |  |  |  |
| Átlag |  |  |  |  |  |  |  |

A 8 számú mérési hely (M8 menet) minősítése:

A mérést végző aláírása:

A mérési feladat értékelése

| Értékelési szempontok | Elérhető pontszám | Elért pontszám |
| --- | --- | --- |
| Az 1. mérési hely méretének megállapítására | 3 |  |
| A 2. mérési hely méretének megállapítására | 3 |  |
| A 3. mérési hely méretének megállapítására | 3 |  |
| A 4. mérési hely méretének megállapítására | 2 |  |
| Az 5. mérési hely méretének megállapítására | 4 |  |
| A 6. mérési hely méretének megállapítására | 4 |  |
| A 7 mérési hely méretének (ß) megállapítására | 4 |  |
| A 8 mérési hely minősítésére | 2 |  |
| A mérési jegyzőkönyv kivitelére | 5 |  |
| Összes pontszám | 30 |  |

A mérési feladat végrehajtását ellenőrizte:

A munkafeladat:

Készítse el a mellékelt rajzokon látható FELFOGÓ alkatrészeit! Illessze-, valamint építse össze az alkatrészeket a mellékelt rajzok alapján.

Anyag-, és eszközszükséglet:

Anyagszükségletek:

- 1 darab (100 x 50 x) 151 S235JGR2” minőségű kereskedelmi ”U”- profil

- 2 darab 8 x 60 x 101 méretű S235JRG2 minőségű melegen hengerelt laposacél

- 1 darab 6 x 45 x 202 mm méretű S235 JRG2 minőségű melegen hengerelt laposacél

- 4 darab ISO 4016 M8 x 20 - 8.8 hatlapfejű csavar

- 4 darab MSZ 2200-8 Lapos alátét

-  3,2-es elektróda

Mérő-, ellenőrző eszköz szükséglet:

- 1 db műhelytolómérce (250 mm), 1 db zsebtolómérce (150 mm)

- 1 db magasságmérő (250 mm)

- 1 db 160/60 sima derékszög

- 1 db 160/60 talpas derékszög

- 1 db előrajzoló asztal

Szerszám- és eszköz szükséglet:

- 1 db kézi fémfűrész

- 1 db karctű

- 1 db pontozó

- 1 db 0,25 kg félkezes kalapács

- 1 db Ø2,5 mm méretű központfúró

- 1 – 1 db csigafúró 6,5 – 8,5 mm méretekkel

- 1 db Ø10 x 90°süllyesztőfúró

- M8 kézi menetfúró hajtószárral

- 1 db 13 – 14 mm villáskulcs

- 1 – 1 db lapos, 250 mm méretű előreszelő, és simítóreszelő

- 2 db 100 mm méretű párhuzamszorító

- 2 db pillanatszorító

- Salakverő kalapács

- Egyéni védőfelszerelések hegesztéshez

Fúróolaj; csiszolóvászoncsík, védőszemüveg; padtisztító kefe; kéztörlő.

A dokumentáció tanulmányozását segítsük elő, tegyünk javaslatot a műveleti sorrendre!

A gyakorlati munkafeladat értékelési táblázata

A vizsgázó neve:

| Sorszám | Értékelési szempontok | Elérhető pontszám | Elért pontszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Általános előírás: a tűrt mérettől 0,1 mm-enkénti eltérés -1 pont levonással jár! |  |  |  |
| 1 | Az ALAP elkészítésére | 12 pont |  |
| 2. | A LAP 1 elkészítésére | 10 pont |  |
| 3. | A LAP 2 elkészítésére | 12 pont |  |
| 4. | A LAP 3 elkészítésére | 6 pont |  |
| 5. | A hegesztések kivitelezésére | 20 pont |  |
| 6. | Az alkatrészek összeszerelésére | 5 pont |  |
| 7. | A munkadarab esztétikai kivitelére, a darabidő betartására | 5 pont |  |
| 8. | Összesen : | 70 pont |  |

| Összesítő táblázat |  |  |
| --- | --- | --- |
| A mérési feladatra kapott pontszám | Max. 30 pont |  |
| A gyakorlati feladatra kapott pontszám | Max. 70 pont |  |
| Elért pontszám | Max. 100 pont |  |

| Sorszám | Elért összes pontszám | Osztályzata |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0 – 51 pontszámig | 1 (elégtelen) |
| 2. | 52 – 65 pontszámig | 2 (elégséges) |
| 3. | 66 – 79 pontszámig | 3 (közepes) |
| 4. | 80 – 91 pontszámig | 4 (jó) |
| 5. | 92 – 100 pontszámig | 5 (jeles) |