MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

/ Ajánlott az előrehozott szakképzés esetén /

A szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 521 08 0000 0000 szerszámkészítő

„B” feladat: Betét elkészítése a rajzi méretekre

A szintvizsga teljes ideje: 300 perc

A szintvizsgán elérhető összes pontszám: 100 pont

A vizsga időpontja: az utolsó tanév megkezdése előtt!

A munkafeladat:

Készítse el a mellékelt rajzokon látható Betét alkatrészeit előmunkált alkatrészeiből! Illessze össze az alkatrészeket, valamint állítsa össze a szerkezetet.

Anyag-, és eszközszükséglet:

Anyagszükségletek:

- 1 darab 25 x 45 x 31 mm méretű, S235JRG2 anyagminőségű húzott laposacél

- 1 db DIN 912 - M8 x 20 – 8.8 Belsőkulcsnyílású hengeresfejű csavar

Eszköz szükséglet:

- 1 db zsebtolómérce (150 mm)

- 1 db egyetemes szögmérő

- 1 db élderékszög (100/60)

- 1 db rádiuszsablon (5 mm)

- 1 db M8 dugós menetidomszer

- Előrajzoló asztal

- Fúróolaj: csiszolóvászon, védőszemüveg, reszelőkefe, padtisztító kefe, kéztörlő.

Szerszámszükséglet:

- 1 db kézi fémfűrész

- 1 db karctű

- 1 db pontozó

- 1 db központfúró

- 1 db 8,4 csigafúró

- 1 db 6,5 mm csigafúró

- 1 db félkezes kalapács 0,25 kg

- 1 db 14 - 8,4 méretű csapos sűllyesztő,

vagy 1 db hengeres süllyesztő 14 mm

- 1 db 90°os kúpos süllyesztő készlet saroktörésekhez

- 1 db M8 menetfúró, hajtószárral

- 1 – 1db lapos, 250 mm méretű előreszelő, és simítóreszelő

- 1 db 6 mm méretű hatszögkulcs (imbuszkulcs)

A dokumentáció tanulmányozását segítsük elő!

A vizsgázó neve:

| Sorszám | Értékelési szempontok | Elérhető | Elért pontszám |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pontszám |  |
| Általános előírás: a tűrt mérettől 0,1 mm-enkénti eltérés -1 pont levonással jár! |  |  |  |
| 1. | A feladat megértésére, az előrajzolás kivitelére. | 10 pont |  |
| 2. | A furatok kialakítására | 3 x 10 pont |  |
| 3. | A T-anya kialakítására | 20 pont |  |
| 4. | A Betét kialakítására | 30 pont |  |
| 5. | A munkadarab esztétikai kivitelére, a darabidő betartására | 10 pont |  |
| 9. | Összesen | 100pont |  |

A feladat osztályozó táblázata. A vizsgázó feladatmegoldásának minősítése (aláhúzni):

| Sorszám | Elért összes pontszám | Osztályzata |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0 – 51 pontszámig | 1 (elégtelen) |
| 2. | 52 – 65 pontszámig | 2 (elégséges) |
| 3. | 66 – 79 pontszámig | 3 (közepes) |
| 4. | 80 - 91 pontszámig | 4 (jó) |
| 5. | 92 - 100 pontszámig | 5 (jeles) |

A vizsgázó feladatmegoldásának értékelése: