MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

31 582 17 0000 00 00

TETŐFEDŐ

„C” feladat

A szintvizsga időtartama:	300 perc

Elérhető pontszám:		100 pont

Szintvizsga feladatai és értékelésük.

Teljesítmény  cél

- Tudja a feladatot értelmezni, a feladat elvégzéséhez szükséges anyagokat kiválasztani,

előkészíteni

- Tudja a szükséges szerszámokat kiválasztani és szakszerűen használni.

- Tudja a feladatokat megfelelő minőségben elvégezni.

- Tudja a feladatokat időre elkészíteni.

- Legyen képes a munkahelyi rend és tisztaság betartására.

Részcélkitűzések

1.	 Ismerje a tetőfedő kéziszerszámokat.

2.	 Ismerje a kéziszerszámok munkavédelmi szempontból megfelelő használatát.

3. 	 Ismerje a feladat elvégzéséhez szükséges munkafolyamatok sorrendjét.

4. 	 Ismerje, a feladatok elvégzéséhez előírt munkavédelmi és környezetvédelmi

szabályokat

TETŐFEDŐ „C” SZINTVIZSGA FELADAT

Személyi feltételek: 2 fő párban dolgozó szakmunkás tanuló

Feladat: egyrétegű fedés készítése ereszkialakítással, vápa csatlakoztatással, oromél képzéssel az alábbiak szerint:

- Tetőforma: „L” alaprajzú vápával rendelkező összetett nyereg-fél nyeregtető

- Fedő anyag : sajtolt vagy hornyolt kerámiacserép

- Fedés típusa: egyszeres

- Tető rétegrendje: egyrétegű fedés, átszellőztetett légréssel, alátétfóliával

- Fedés módja: hálóban vagy kötésben - a kerámia cserép fajtájától függően

Előkészítő munka: Fedélszék (tantető), szarufákon alátétfólia ellenléccel, tetőlécezéssel készítve, cserépfedés nélkül. Vápaelem elhelyezve, oromszegély elhelyezve (amennyiben oromszegély csatlakozással készül).

Részfeladatok:

- fedélszerkezet átvétele

- ereszképzés, csatlakozás ereszszegélyhez, vagy függőeresz-csatornához

- oromél-kialakítás szélcseréppel, vagy csatlakozás oromszegélyhez

- vápa kialakítása, csatlakozás hajlatbádoghoz, vagy vápaelemhez

Anyagjegyzék:

- sajtolt vagy hornyolt kerámiacserép igény szerinti kiegészítőkkel (eresz-cserép, szélcserép)

- horganyzott huzal Ø 1,4

- huzalszeg ( 65mm )

- palaszeg

Szerszámjegyzék:

- ácsceruza

- mérőszalag

- rókafarkú fűrész

- lécezőkalapács

- palakalapács

- vízmérték

- asztali vizesvágó gép és/vagy kőzetvágótárcsás kézigép

Egyéni munkavédelmi eszközök:

- védősisak

- biztonsági öv és kötél

Kivitelezési feltételek:

1. Tanműhelyen belüli alacsony építésű tetőmodell lécezve, fóliázva, ellenlécezve vápaelemmel, opcionálisan eresz-szegéllyel, oromszegéllyel

2. Tanműhely udvaron készített alacsony építésű tetőmodell száraz időjárás, száraz tetőléc és tetőfólia, szélcsend vagy enyhe szélerősség esetén, fóliázva, ellenlécezve vápaelemmel, opcionálisan eresz-szegéllyel, oromszegéllyel

2. Építési, kivitelezési munkahelyen száraz időjárás, száraz tetőléc és tetőfólia, szélcsend vagy enyhe szélerősség esetén a vizsgára műszakilag megfelelően előkészítve, a munkavédelmi előírások fokozott figyelembe vételével

Munkavédelmi előírások: biztonságos feljutás, mozgás feltételeinek biztosítása a tetősíkon. Az előírásoknak megfelelő munkaállványok, létrák, rögzítő és biztosítókötelek, egyéni védőeszközök. Vizes, csúszós munkafelületen a munkavégzés tilos!

Szakmai gyakorlati feladat értékelése:

Munkaterület átvétele, ellenőrzése: 10 pont

Ereszkialakítás: 10 pont

Oromél kialakítás: 20 pont

Vápa kialakítás: 20 pont

Cserépfedés összképe: 20 pont

Eszközhasználat: 10 pont

Munkavédelmi előírások betartása: 10 pont

Összesen: 100 pont

A feladatokra adott pontszámokat összesíteni kell, s a szintvizsga osztályzatát a következő táblázat alapján kell meghatározni:

0 - 51 pont = elégtelen

52 - 65 pont = elégséges

66 - 79 pont = közepes

80 - 91 pont = jó

92 - 100 pont = jeles

„C” FELADAT

ÉRTÉKELŐ LAP

| 31 582 17 0000 00 00 Tetőfedő „C” feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Munkaterület átvétele, ellenőrzése | Ereszkialakítás | Oromél kialakítás | Vápa kialakítás | Cserépfedés összképe | Eszközhasználat | Munkavédelmi előírások betartása | Összpontszám | Érdemjegy |
|  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |