# MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

## T

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 522 04 1000 00 00 VILLANYSZERELŐ

SZINTVIZSGA

GYAKORLATI FELADAT

„B-3”

### A szintvizsga időtartama:	300 perc

Elérhető pontszám:		100 pont

2010.

MKIK 	33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő	Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

B/I. feladat	Maximális pontszám: 60

Készítse el dokumentáció alapján egy háromszintes épület lépcsőház világítási berendezését!

A berendezés szintenként egy nyomógombból és egy lámpából, valamint a vezérlőkapcsolásból áll. A berendezés nappali üzemmódban nem működik. Esti üzemmódban a lámpák folyamatosan világítanak. Éjszakai üzemmódban a lépcsőház világítása a nyomógombokkal 3 perc időtartamra bekapcsolható. Az üzemmódok közti váltás kapcsolókkal végezhető el. A berendezés kisfeszültségen üzemel.

Érintésvédelem TN-S (önálló védővezetővel kialakított nullázás).

1. Készüljön elő a berendezés elkészítéséhez!

- olvassa el a feladat dokumentációját,

- válassza ki a megfelelő készülékeket, szerelvényeket, vezetékeket, és szerelési anyagokat,

- győződjön meg, hogy a készülékek, szerelvények csatlakozói megfelelőek-e!

2. Végezze el a berendezés szerelését!

- szerelje fel a berendezés készülékeit, szerelvényeit az előkészített szerelőtáblára,

- készítse el a berendezés vezetékezését a kapcsolási rajz alapján, a szerelőtáblán lévő vezetékcsatornákba,

- csatlakoztassa szakszerűen a vezetékeket a készülékek, szerelvények kapcsaihoz,

3.	A felügyelő tanár jelenlétében csatlakoztassa kisfeszültségű hálózatra a kész berendezést! Végezzen villamos mérést és dokumentálja!

- csatlakoztassa a berendezést kisfeszültségű hálózatra,

- ellenőrizze a berendezés szabályszerű működését,

- mérje meg a lámpák tápfeszültségét és üzemi áramát,

- számítsa ki az a berendezés teljesítményfelvételét,

- töltse ki a mérési lapot!

4. A vizsgabizottság jelenlétében mutassa be a berendezés működését!

- mutassa be a berendezés működését, a különböző üzemállapotok szerint!

5.	Válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire!

MKIK 	33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő	Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

B/I. feladat	Háromszintes épület lépcsőház világítási berendezése

MKIK 	33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő	Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

B/I. feladat

MÉRÉSI LAP

Mérés helyszíne:	___________________________________________________________

Mérést végezte:	_________________________________________________________

Mérés időpontja:	________________________________________________________

Mért berendezés megnevezése:	___________________________________________

___________________________________________

Mérés leírása:	___________________________________________________________

___________________________________________________________

Mérés eredménye:	_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Számítás:

___________________

aláírás

MKIK 	33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő	Szintvizsga

B/II. feladat 	Maximális pontszám: 40

Készítsen el dokumentáció alapján egy háromfázisú fénycsőkapcsolást

A berendezés egy háromfázisú kézi kapcsolóból és egy háromfázisú fénycsöves lámpatestből áll.

Az üzemi feszültség 230V.

Érintésvédelem TN-S (önálló védővezetővel kialakított nullázás). Az érintésvédelem hatékonyságának fokozása érdekében a betáplálásnál kössön be az áramkörbe egy áram-védő kapcsolót.

1. Készüljön elő a berendezés elkészítéséhez!

- olvassa el a feladat dokumentációját,

- válassza ki a megfelelő készülékeket, szerelvényeket, vezetékeket, és szerelési anyagokat,

- győződjön meg, hogy a készülékek, szerelvények csatlakozói megfelelőek-e!

2. Végezze el a berendezés szerelését!

- szerelje fel a berendezés készülékeit, szerelvényeit az előkészített szerelőtáblára,

- helyezze el a kábelszerű vezetékeket a szerelőtáblán bilincsekben előre elhelyezett, az iránytöréseknél nyitott védőcsövekben,

- végezze el a háromfázisú fénycsöves lámpatest vezetékezését,

- csatlakoztassa szakszerűen a vezetékeket a készülékek, szerelvények kapcsaihoz!

3.	A felügyelő tanár jelenlétében csatlakoztassa kisfeszültségű hálózatra a kész berendezést! Végezzen villamos ellenőrzést és dokumentálja!

- csatlakoztassa a berendezést a kisfeszültségű hálózatra,

- ellenőrizze a berendezés szabályszerű működését,

- ellenőrizze a fénycsőkapcsolás feszültségeit,

- töltse ki az ellenőrzési lapot!

4. A vizsgabizottság jelenlétében mutassa be a berendezés működését!

- mutassa be a berendezés működését!

5.	Válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire!

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

B/II. feladat

Készítsen el dokumentáció alapján egy háromfázisú fénycsőkapcsolást

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

B/II. feladat

ELLENŐRZÉSI LAP

Ellenőrzés helye:	___________________________________________________________

Ellenőrzést végezte:	_________________________________________________________

Ellenőrzés időpontja:	________________________________________________________

Ellenőrzött berendezés megnevezése:	___________________________________________

___________________________________________

Ellenőrzés leírása:	___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ellenőrzés eredménye:	_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

___________________

aláírás

__________________________________________________________________________________________

MKIK 	33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő	Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

Rajzjelek a feladathoz

1B				kismegszakító

1K, 2K				kézi működtetésű érintkező

1N, 2N, 3N	nyomógomb

1L, 2L, 3L	lámpa

1LK				lépcsőházi kapcsoló

3B	biztosítók		áram-védő kapcsoló

fénycső - gyújtóval

fénycsőelőtét

kondenzátor

3KK				hárompólusú kapcsoló

MKIK 	33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő	Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

#### MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

##### M

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 522 04 1000 00 00 VILLANYSZERELŐ

SZINTVIZSGA

GYAKORLATI FELADAT

„B-3”

### A szintvizsga időtartama:	300 perc

Elérhető pontszám:		100 pont

2010.

MKIK 	33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő	Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

Az értékelés szempontjai

B/I. feladat

1.	Működőképesség	20 pont

2.	Vezetékválasztás, -megmunkálás és -elhelyezés	10 pont

3.	Vezetékcsatlakozások szakszerűsége	10 pont

4.	Érintésvédelem kialakítása	10 pont

5.	Mérés, számítás és dokumentálása	5 pont

6.	Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása	5 pont

---------

60 pont

B/II. feladat

1.	Működőképesség	20 pont

2.	Vezeték megmunkálás, csatlakozások szakszerűsége	5 pont

3.	Érintésvédelem kialakítása	5 pont

4.	Ellenőrzés dokumentálása	5 pont

5.	Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása	5 pont

---------

40 pont

A feladatokra adott pontszámokat összesíteni kell, s a szintvizsga osztályzatát a következő táblázat alapján kell meghatározni.

0	-	51	pont	1	(elégtelen)

52	-	65	pont	2	(elégséges)

66	-	79	pont	3	(közepes)

81	-	91	pont	4	(jó)

92	-	100	pont	5	(jeles)

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

Eredményértékelő lap

| Vizsgázó neve |  |
| --- | --- |
| Szintvizsga helye |  |
| Szintvizsga időpontja |  |

„B” tétel

- feladat

| Értékelési szempontok | Adható pontszám | Adott pontszám |
| --- | --- | --- |
| Működőképesség - üzemmód megválasztás, nyomógombok bekötése, automata bekötése, lámpák bekötése 4 x 5 pont | 20 |  |
| Vezetékválasztás, -megmunkálás és –elhelyezés | 10 |  |
| Vezetékcsatlakozások szakszerűsége | 10 |  |
| Érintésvédelem kialakítása | 10 |  |
| Ellenőrzés és mérés dokumentálása | 5 |  |
| Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása | 5 |  |
| Feladat pontszáma | 60 |  |

- feladat

| Értékelési szempontok | Adható pontszám | Adott pontszám |
| --- | --- | --- |
| Működőképesség -fénycsövek működése 3 x 4 12 pont -kapcsoló bekötése 3 pont -táplálás bekötése 5 pont | 20 |  |
| Vezeték megmunkálás, csatlakozások szakszerűsége | 5 |  |
| Érintésvédelem kialakítása | 5 |  |
| Ellenőrzés dokumentálása | 5 |  |
| Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása | 5 |  |
| Feladat pontszáma | 40 |  |

| Összes pontszám | 100 |  |
| --- | --- | --- |