# MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

## T

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 522 04 1000 00 00 VILLANYSZERELŐ

SZINTVIZSGA

GYAKORLATI FELADAT

„A-3”

### A szintvizsga időtartama:	300 perc

Elérhető pontszám:		100 pont

2010.

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

A/I. feladat 	Maximális pontszám: 60

Készítse el dokumentáció alapján egy folyosó világítási berendezését és alakítson ki egy dugaszolóaljzatos csatlakozási lehetőséget!

A világítási berendezés két izzólámpás lámpatestből, két váltó- és egy keresztkapcsolóból, ill. egy dugaszolóaljzatból áll. A világítási- és dugaszolóaljzat áramkör a meglévő elosztótáblából csatlakoznak. Az elosztótáblán kettő önálló áramkört alakítson ki a világítás és a dugaszolóaljzat részére.

Az üzemi feszültség 230V.

Érintésvédelem TN-S (önálló védővezetővel kialakított nullázás).

1. Készüljön elő a berendezés elkészítéséhez!

- olvassa el a feladat dokumentációját,

- válassza ki a megfelelő készülékeket, szerelvényeket, vezetékeket, és szerelési anyagokat,

- győződjön meg, hogy a készülékek, szerelvények csatlakozói megfelelőek-e!

2. Végezze el a berendezés szerelését!

- szerelje fel a berendezés készülékeit, szerelvényeit az előkészített szerelőtáblára,

- készítse el a berendezés vezetékezését a kapcsolási rajz alapján, a szerelőtáblán lévő vezetékcsatornákban

- csatlakoztassa szakszerűen a vezetékeket a készülékek kapcsaihoz,

3.	A felügyelő tanár jelenlétében csatlakoztassa kisfeszültségű hálózatra a kész berendezést! Végezzen villamos mérést és dokumentálja!

- csatlakoztassa a berendezést kisfeszültségű hálózatra,

- ellenőrizze a berendezés szabályszerű működését,

- mérje meg a lámpák tápfeszültségét és üzemi áramát,

- számítsa ki az a berendezés teljesítményfelvételét,

- töltse ki a mérési lapot!

4. A vizsgabizottság jelenlétében mutassa be az elkészített feladatot!

- mutassa be az elkészített feladatot!

5.	Válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire!

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

A/I. feladat

Készítse el dokumentáció alapján egy folyosó világítási berendezését és alakítson ki egy dugaszolóaljzatos csatlakozási lehetőséget!

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

A/I. feladat

MÉRÉSI LAP

Mérés helyszíne:	___________________________________________________________

Mérést végezte:	_________________________________________________________

Mérés időpontja:	________________________________________________________

Mért berendezés megnevezése:	___________________________________________

___________________________________________

Mérés leírása:	___________________________________________________________

___________________________________________________________

Mérés eredménye:	_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

___________________

aláírás

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

A/II. feladat	Maximális pontszám: 40

Készítse el dokumentáció alapján egy garázs szellőztetéssel kiegészített világítási berendezését!

A berendezés egy váltókapcsolóból és egy lámpából, a szellőztetéshez szükséges ventillátorból és időkapcsolóból áll. Feladat, hogy a világítás kikapcsolása után három percig még a szellőztető ventillátor működjön a légcsere céljából. Az átkapcsolást a világítási üzemmódból a szellőztetésre egy váltókapcsolóval oldhatja meg.

A berendezés kisfeszültségen üzemel.

Érintésvédelem TN-S (önálló védővezetővel kialakított nullázás). Az érintésvédelem hatékonyságának növelése érdekében az áramkör betáplálásánál kössön be egy áram-védő kapcsolót.

1. Készüljön elő a berendezés elkészítéséhez!

- olvassa el a feladat dokumentációját,

- válassza ki a megfelelő készülékeket, szerelvényeket, vezetékeket, és szerelési anyagokat,

- győződjön meg, hogy a készülékek, szerelvények csatlakozói megfelelőek-e!

2. Végezze el a berendezés szerelését!

- szerelje fel a berendezés készülékeit, szerelvényeit az előkészített szerelőtáblára,

- készítse el a berendezés vezetékezését a kapcsolási rajz alapján, a szerelőtáblán lévő bilincsre szerelt, a vizsgázó által készített vékonyfalú műanyag védőcsőben,

- csatlakoztassa szakszerűen a vezetékeket a készülékek, szerelvények kapcsaihoz.

3.	A felügyelő tanár jelenlétében csatlakoztassa kisfeszültségű hálózatra a kész berendezést! Végezzen villamos mérést és dokumentálja!

- csatlakoztassa a berendezést kisfeszültségű hálózatra,

- ellenőrizze a berendezés szabályszerű működését,

- mérje meg a lámpa tápfeszültségét,

- töltse ki a mérési lapot!

4. A vizsgabizottság jelenlétében mutassa be a berendezés működését!

- mutassa be a berendezés működését, a különböző üzemállapotok szerint!

5.	Válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire!

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

A/II. feladat			Garázs szellőztetéssel kiegészített világítási berendezése

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

A/II. feladat

MÉRÉSI LAP

Mérés helyszíne:	___________________________________________________________

Mérést végezte:	_________________________________________________________

Mérés időpontja:	________________________________________________________

Mért berendezés megnevezése:	___________________________________________

___________________________________________

Mérés leírása:	___________________________________________________________

___________________________________________________________

Mérés eredménye:	_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Számítás:

___________________

aláírás

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

Rajzjelek a feladathoz

izzólámpás lámpatest

dugaszolóaljzat

elosztótábla

váltókapcsoló

keresztkapcsoló

kismegszakító

kismegszakító					1KT

áram-védő kapcsoló			időrelé

szellőzőmotor

váltókapcsoló			dugaszolóaljzat

időrelé érintkező

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

#### MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

##### M

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 522 04 1000 00 00 VILLANYSZERELŐ

SZINTVIZSGA

GYAKORLATI FELADAT

„A-3”

### A szintvizsga időtartama:	300 perc

Elérhető pontszám:		100 pont

2010.

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

Az értékelés szempontjai

A/I. feladat

1.	Működőképesség	20 pont

2.	Lámpatest és szerelvények elhelyezése, vezeték megmunkálás	10 pont

3.	Vezetékcsatlakozások szakszerűsége	10 pont

4.	Érintésvédelem kialakítása	5 pont

5.	Mérés dokumentálása	10 pont

6.	Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása	5 pont

---------

60 pont

A/II. feladat

1.	Működőképesség	20 pont

2.	Vezeték, védőcső megmunkálás, csatlakozások szakszerűsége	5 pont

3.	Érintésvédelem kialakítása	5 pont

4.	Ellenőrzés, mérés dokumentálása	5 pont

5.	Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása	5 pont

---------

40 pont

A feladatokra adott pontszámokat összesíteni kell, s a szintvizsga osztályzatát a következő táblázat alapján kell meghatározni.

0	-	51	pont	1	(elégtelen)

52	-	65	pont	2	(elégséges)

66	-	79	pont	3	(közepes)

81	-	91	pont	4	(jó)

92	-	100	pont	5	(jeles)

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

Eredményértékelő lap

| Vizsgázó neve |  |
| --- | --- |
| Szintvizsga helye |  |
| Szintvizsga időpontja |  |

„A” tétel

- feladat

| Értékelési szempontok | Adható pontszám | Adott pontszám |
| --- | --- | --- |
| Működőképesség - dugaszolóaljzat áramköre 5 pont - izzólámpás áramkör 10 pont - elosztótábla bekötése 5 pont | 20 |  |
| Lámpatest és szerelvények elhelyezése, vezeték megmunkálás | 10 |  |
| Vezetékcsatlakozások szakszerűsége | 10 |  |
| Érintésvédelem kialakítása | 5 |  |
| Mérés dokumentálása | 10 |  |
| Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása | 5 |  |
| Feladat pontszáma | 60 |  |

- feladat

| Értékelési szempontok | Adható pontszám | Adott pontszám |
| --- | --- | --- |
| Működőképesség -világítási áramkör 7 pont -szellőzőmotor áramköre 7 pont -táplálás bekötése 6 pont | 20 |  |
| Vezeték megmunkálás, csatlakozások szakszerűsége | 5 |  |
| Érintésvédelem kialakítása | 5 |  |
| Ellenőrzés dokumentálása | 5 |  |
| Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása | 5 |  |
| Feladat pontszáma | 40 |  |

| Összes pontszám | 100 |  |
| --- | --- | --- |