# MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

## T

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 522 04 1000 00 00 VILLANYSZERELŐ

SZINTVIZSGA

GYAKORLATI FELADAT

„A-2”

### A szintvizsga időtartama:	300 perc

Elérhető pontszám:		100 pont

2010.

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

A/I. feladat 	Maximális pontszám: 60

Készítse el dokumentáció alapján egy melléképület villamos hálózatát, amely egy fénycsöves világítási és egy dugaszolóaljzat áramkörből áll!

A villamos hálózat egy fénycsöves lámpatestből, egy kétsarkú kapcsolóból és egy dugaszoló aljzatból áll. A világítási és dugaszolóaljzat áramkörök egy elosztó tokozatból ágaznak le. Az elosztó tokozatban a kettő kismegszakító mellett az érintésvédelem hatékonysága miatt egy áram-védő kapcsoló is el van helyezve. A lámpatest és a szerelvények védettsége IP 54. Az áramkörök vezetékezése falon kívül, kábelszerű vezetékkel készül. Az üzemi feszültség 230V.

Érintésvédelem TN-S (önálló védővezetővel kialakított nullázás).

1. Készüljön elő a feladat elkészítéséhez!

- olvassa el a feladat dokumentációját,

- válassza ki a megfelelő lámpatestet, készülékeket, szerelvényeket, vezetékeket, és szerelési anyagokat,

- győződjön meg, hogy a lámpatest, készülékek és szerelvények csatlakozói megfelelőek-e!

2. Végezze el a szerelést!

- szerelje fel a hálózat lámpatestét és szerelvényeit a szerelőtáblára,

- helyezze el a kábelszerű vezetékeket a szerelőtáblán bilincsekben előre elhelyezett, az iránytöréseknél nyitott védőcsövekben,

- szerelje fel az áram-védő kapcsolót és a kismegszakítókat a szerelőtáblán lévő elosztó tokozatba,

- csatlakoztassa az áram-differenciál relét és a kismegszakítókat tápoldalon,

- csatlakoztassa szakszerűen a vezetékeket az elosztó tokozat, a lámpatest, és a szerelvények kapcsaihoz,

- szerelje fel a elosztó tokozat fedelét!

3.	A felügyelő tanár jelenlétében csatlakoztassa kisfeszültségű hálózatra a kész bővítést! Végezzen villamos mérést és dokumentálja!

- csatlakoztassa a villamos berendezést a kisfeszültségű hálózatra,

- ellenőrizze a feszültség meglétét,

- mérje meg a feszültséget a dugaszolóaljzatban,

- töltse ki az ellenőrzési és mérési lapokat!

4. A vizsgabizottság jelenlétében mutassa be az elkészített feladatot!

- mutassa be az elkészített feladatot!

5.	Válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire!

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

A/I. feladat 	Melléképület villamos hálózata

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

A/I. feladat

ELLENŐRZÉSI LAP

Ellenőrzés helye:	___________________________________________________________

Ellenőrzést végezte:	_________________________________________________________

Ellenőrzés időpontja:	________________________________________________________

Ellenőrzött berendezés megnevezése:	___________________________________________

___________________________________________

Ellenőrzés leírása:	___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ellenőrzés eredménye:	_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

___________________

aláírás

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

A/I. feladat

MÉRÉSI LAP

Mérés helyszíne:	___________________________________________________________

Mérést végezte:	_________________________________________________________

Mérés időpontja:	________________________________________________________

Mért berendezés megnevezése:	___________________________________________

___________________________________________

Mérés leírása:	___________________________________________________________

___________________________________________________________

Mérés eredménye:	_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

___________________

aláírás

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

A/II. feladat 	Maximális pontszám: 40

Készítse el dokumentáció alapján egy háromszintes épület automatikus működésű lépcsőház világítási berendezését!

A berendezés szintenként egy nyomógombból és egy lámpából, egy alkonykapcsolóból, valamint a vezérlőkapcsolásból (lépcsőházi kapcsoló, mágneskapcsoló) áll. A berendezés nappal nem működik. Sötétedéstől világosodásig a lépcsőház világítása a nyomógombokkal 3 perc időtartamra bekapcsolható. Naponta 18 órától 21 óráig a lámpák folyamatosan világítanak. Az üzemi feszültség 230V. Érintésvédelem TN-S (önálló védővezetővel kialakított nullázás).

1. Készüljön elő a berendezés elkészítéséhez!

- olvassa el a feladat dokumentációját,

- válassza ki a megfelelő készülékeket, szerelvényeket, vezetékeket, és szerelési anyagokat,

- győződjön meg, hogy a készülékek, szerelvények csatlakozói megfelelőek-e!

2. Végezze el a berendezés szerelését!

- szerelje fel a berendezés készülékeit, szerelvényeit az előkészített szerelőtáblára,

- készítse el a berendezés vezetékezését a kapcsolási rajz alapján, a szerelőtáblán lévő vezetékcsatornákban

- csatlakoztassa szakszerűen a vezetékeket a készülékek kapcsaihoz,

3.	A felügyelő tanár jelenlétében csatlakoztassa kisfeszültségű hálózatra a kész berendezést! Végezzen villamos mérést és dokumentálja!

- csatlakoztassa a berendezést kisfeszültségű hálózatra,

- ellenőrizze a berendezés szabályszerű működését,

- mérje meg a lámpák tápfeszültségét és üzemi áramát,

- számítsa ki az a berendezés teljesítményfelvételét,

- töltse ki a mérési lapot!

4. A vizsgabizottság jelenlétében mutassa be a berendezés működését!

- mutassa be a berendezés működését, a különböző üzemállapotok szerint!

5.	Válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire!

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

A/II. feladat

Háromszintes épület automatikus működésű lépcsőház világítási berendezése

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

A/II. feladat

MÉRÉSI LAP

Mérés helyszíne:	___________________________________________________________

Mérést végezte:	_________________________________________________________

Mérés időpontja:	________________________________________________________

Mért berendezés megnevezése:	___________________________________________

___________________________________________

Mérés leírása:	___________________________________________________________

___________________________________________________________

Mérés eredménye:	_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Számítás:

___________________

aláírás

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

Rajzjelek a feladathoz

elosztó tokozat					       lámpa

védőérintkezős dugaszolóaljzat			kapcsoló-óra

kétsarkú kapcsoló				alkonykapcsoló

fénycsöves lámpatest				mágneskapcsoló tekercs

kismegszakító					záró érintkező - kézi működtetésű

1LK

nyomógomb – záró				lépcsőházi kapcsoló

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

#### MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

##### M

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 522 04 1000 00 00 VILLANYSZERELŐ

SZINTVIZSGA

GYAKORLATI FELADAT

„A-2”

### A szintvizsga időtartama:	300 perc

Elérhető pontszám:		100 pont

2010.

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

Az értékelés szempontjai

A/I. feladat

1.	Működőképesség	20 pont

2.	Lámpatest és szerelvények elhelyezése, vezeték megmunkálás	10 pont

3.	Vezetékcsatlakozások szakszerűsége	10 pont

4.	Érintésvédelem kialakítása	10 pont

5.	Ellenőrzés, mérés dokumentálása	5 pont

6.	Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása	5 pont

---------

60 pont

A/II. feladat

1.	Működőképesség	15 pont

2.	Vezeték megmunkálás, csatlakozások szakszerűsége	5 pont

3.	Érintésvédelem kialakítása	10 pont

4.	Mérés dokumentálása	5 pont

5.	Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása	5 pont

---------

40 pont

A feladatokra adott pontszámokat összesíteni kell, s a szintvizsga osztályzatát a következő táblázat alapján kell meghatározni.

0	-	51	pont	1	(elégtelen)

52	-	65	pont	2	(elégséges)

66	-	79	pont	3	(közepes)

81	-	91	pont	4	(jó)

92	-	100	pont	5	(jeles)

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

Eredményértékelő lap

| Vizsgázó neve |  |
| --- | --- |
| Szintvizsga helye |  |
| Szintvizsga időpontja |  |

„A” tétel

- feladat

| Értékelési szempontok | Adható pontszám | Adott pontszám |
| --- | --- | --- |
| Működőképesség - dugaszolóaljzat áramköre 5 pont - fénycső áramkör 10 pont - elosztótábla bekötése 5 pont | 20 |  |
| Lámpatest és szerelvények elhelyezése, vezeték megmunkálás | 10 |  |
| Vezetékcsatlakozások szakszerűsége | 10 |  |
| Érintésvédelem kialakítása | 10 |  |
| Ellenőrzés és mérés dokumentálása | 5 |  |
| Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása | 5 |  |
| Feladat pontszáma | 60 |  |

- feladat

| Értékelési szempontok | Adható pontszám | Adott pontszám |
| --- | --- | --- |
| Működőképesség -üzemmódok 5 pont -nyomógombok bekötése 5 pont -lámpák bekötése 5 pont | 15 |  |
| Vezeték megmunkálás, csatlakozások szakszerűsége | 5 |  |
| Érintésvédelem kialakítása | 10 |  |
| Mérés dokumentálása | 5 |  |
| Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása | 5 |  |
| Feladat pontszáma | 40 |  |

| Összes pontszám | 100 |  |
| --- | --- | --- |