# MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

## T

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 522 04 1000 00 00 VILLANYSZERELŐ

SZINTVIZSGA

GYAKORLATI FELADAT

„B-2”

### A szintvizsga időtartama:	300 perc

Elérhető pontszám:		100 pont

2010.

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

B/I. feladat 	Maximális pontszám: 60

Készítse el dokumentáció alapján egy háromszintes épület automatikus működésű lépcsőház világítási berendezését!

A berendezés szintenként egy nyomógombból és egy lámpából, egy alkonykapcsolóból, egy kapcsoló-órából valamint a vezérlőkapcsolásból (impulzuskapcsoló, mágneskapcsoló) áll. A berendezés nappal nem működik. Sötétedéstől világosodásig a lépcsőház világítása a nyomógombokkal be illetve kikapcsolható. Naponta 18 órától 21 óráig a lámpák folyamatosan világítanak. A lámpákat közvetlenül mágneskapcsoló működteti. Az üzemi feszültség 230V. Érintésvédelem TN-S (önálló védővezetővel kialakított nullázás).

1. Készüljön elő a berendezés elkészítéséhez!

- olvassa el a feladat dokumentációját,

- válassza ki a megfelelő készülékeket, szerelvényeket, vezetékeket, és szerelési anyagokat,

- győződjön meg, hogy a készülékek, szerelvények csatlakozói megfelelőek-e!

2. Végezze el a berendezés szerelését!

- szerelje fel a berendezés készülékeit, szerelvényeit az előkészített szerelőtáblára,

- készítse el a berendezés vezetékezését a kapcsolási rajz alapján, a szerelőtáblán lévő vezetékcsatornákban

- csatlakoztassa szakszerűen a vezetékeket a készülékek kapcsaihoz,

3.	A felügyelő tanár jelenlétében csatlakoztassa kisfeszültségű hálózatra a kész berendezést! Végezzen villamos mérést és dokumentálja!

- csatlakoztassa a berendezést kisfeszültségű hálózatra,

- ellenőrizze a berendezés szabályszerű működését,

- mérje meg a lámpák tápfeszültségét és üzemi áramát,

- számítsa ki az a berendezés teljesítményfelvételét,

- töltse ki a mérési lapot!

4. A vizsgabizottság jelenlétében mutassa be a berendezés működését!

- mutassa be a berendezés működését, a különböző üzemállapotok szerint!

5.	Válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire!

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

B/I. feladat

Háromszintes épület automatikus működésű lépcsőház világítási berendezése

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

B/I. feladat

MÉRÉSI LAP

Mérés helyszíne:	___________________________________________________________

Mérést végezte:	_________________________________________________________

Mérés időpontja:	________________________________________________________

Mért berendezés megnevezése:	___________________________________________

___________________________________________

Mérés leírása:	___________________________________________________________

___________________________________________________________

Mérés eredménye:	_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Számítás:

___________________

aláírás

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

Rajzjelek a feladathoz

elosztó tokozat					       lámpa

védőérintkezős dugaszolóaljzat			kapcsoló-óra

kétsarkú kapcsoló				alkonykapcsoló

fénycsöves lámpatest				mágneskapcsoló tekercs

kismegszakító					záró érintkező - kézi működtetésű

nyomógomb – záró				impulzuskapcsoló

MKIK 	33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő	Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

B/II. feladat 	Maximális pontszám: 40

Készítsen el dokumentáció alapján egy halláskorlátozottak számára alkalmazható becsengetőt

A becsengető egy csengőből, a hozzá tartozó nyomógombból és egy lámpából áll. A csengő működéséről egy lámpa is ad jelzést a lakásban. A halláskorlátozottak számára így nem csak hangjelzés, hanem fényjelzés is megkönnyíti a környezettel való kommunikációt.

A berendezés kisfeszültségen üzemel.

Érintésvédelem TN-S (önálló védővezetővel kialakított nullázás). Az érintésvédelem hatékonyságának növelése érdekében kössön be a lakáselosztó táblán egy áram-védőkapcsolót.

1. Készüljön elő a berendezés elkészítéséhez!

- olvassa el a feladat dokumentációját,

- válassza ki a megfelelő készülékeket, szerelvényeket, vezetékeket, és szerelési anyagokat,

- győződjön meg, hogy a készülékek, szerelvények csatlakozói megfelelőek-e!

2. Végezze el a berendezés szerelését!

- szerelje fel a berendezés készülékeit, szerelvényeit az előkészített szerelőtáblára,

- készítse el a berendezés vezetékezését a kapcsolási rajz alapján a szerelőtáblán, kiskábellel, tömített szerelési technológiával,

- a kötéseket egy tömített kötésdobozban végezze el,

- csatlakoztassa szakszerűen a vezetékeket a készülékek, szerelvények kapcsaihoz!

3.	A felügyelő tanár jelenlétében csatlakoztassa kisfeszültségű hálózatra a kész berendezést! Végezzen villamos ellenőrzést és dokumentálja!

- csatlakoztassa a berendezést kisfeszültségű hálózatra,

- ellenőrizze a berendezés szabályszerű működését,

- ellenőrizze a berendezés tápfeszültségét,

- töltse ki az ellenőrzési lapot!

4. A vizsgabizottság jelenlétében mutassa be a berendezés működését!

- mutassa be a berendezés működését!

5.	Válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire!

MKIK 	33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő	Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

B/II. feladat	Halláskorlátozottak számára alkalmazható becsengető

MKIK 	33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő	Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

B/II. feladat

ELLENŐRZÉSI LAP

Ellenőrzés helye:	___________________________________________________________

Ellenőrzést végezte:	_________________________________________________________

Ellenőrzés időpontja:	________________________________________________________

Ellenőrzött berendezés megnevezése:	___________________________________________

___________________________________________

Ellenőrzés leírása:	___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ellenőrzés eredménye:	_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_________________

aláírás

MKIK 	33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő	Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

Rajzjelek a feladathoz

jelzőlámpa

csengő

nyomógomb

elosztótábla

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

#### MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

##### M

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 522 04 1000 00 00 VILLANYSZERELŐ

SZINTVIZSGA

GYAKORLATI FELADAT

„B-2”

### A szintvizsga időtartama:	300 perc

Elérhető pontszám:		100 pont

2010.

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

Az értékelés szempontjai

B/I. feladat

1.	Működőképesség	20 pont

2.	Vezeték megmunkálás, csatlakozások szakszerűsége	10 pont

3.	Érintésvédelem kialakítása	10 pont

4.	Mérés dokumentálása	10 pont

5.	Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása	10 pont

---------

60 pont

B/II. feladat

1.	Működőképesség	10 pont

2.	Vezetékválasztás, -megmunkálás és -elhelyezés	10 pont

3.	Vezetékcsatlakozások szakszerűsége	10 pont

4.	Ellenőrzés dokumentálása	5 pont

5.	Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása	5 pont

---------

40 pont

A feladatokra adott pontszámokat összesíteni kell, s a szintvizsga osztályzatát a következő táblázat alapján kell meghatározni.

0	-	51	pont	1	(elégtelen)

52	-	65	pont	2	(elégséges)

66	-	79	pont	3	(közepes)

81	-	91	pont	4	(jó)

92	-	100	pont	5	(jeles)

MKIK					33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő		Szintvizsga

__________________________________________________________________________________________

Eredményértékelő lap

| Vizsgázó neve |  |
| --- | --- |
| Szintvizsga helye |  |
| Szintvizsga időpontja |  |

„B” tétel

- feladat

| Értékelési szempontok | Adható pontszám | Adott pontszám |
| --- | --- | --- |
| Működőképesség -üzemmódok 10 pont -nyomógombok bekötése 5 pont -lámpák bekötése 5 pont | 20 |  |
| Vezeték megmunkálás, csatlakozások szakszerűsége | 10 |  |
| Érintésvédelem kialakítása | 10 |  |
| Mérés dokumentálása | 10 |  |
| Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása | 10 |  |
| Feladat pontszáma | 60 |  |

- feladat

| Értékelési szempontok | Adható pontszám | Adott pontszám |
| --- | --- | --- |
| Működőképesség - Elosztótábla bekötése (3), nyomógomb bekötése (1), csengő bekötése (1), jelzőlámpa bekötése (2), kötésdobozban helyes kötések elkészítése (3) | 10 |  |
| Vezetékválasztás, -megmunkálás és –elhelyezés | 10 |  |
| Vezetékcsatlakozások szakszerűsége | 10 |  |
| Ellenőrzés dokumentálása | 5 |  |
| Munkahely rendje, munkavédelmi szabályok betartása | 5 |  |
| Feladat pontszáma | 40 |  |

| Összes pontszám | 100 |  |
| --- | --- | --- |